# 第七章  环境质量现状监测与评价

## 7.1  环境空气质量现状监测与评价

### 7.1.1  现状监测

- 7.1.1.1  监测布点

本项目涉及范围较广，施工地点较为分散。根据各子项目分布特点，本次环境空气质量现状监测分中心城区内和中心城区外进行布点监测。结合区域环境特征、主导风向（主导风向为SW）及周围环境敏感点分布状况，本次环境空气质量现状监测在中心城区内和中心城区外各布设3个监测点，监测点布置详见表7-1和附图3。

表7-1              环境空气质量现状监测布点一览表

| 编号 | 监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、中心城区内监测点 |  |  |
| 1# | 新店村 | 背景点 |
| 2# | 小庄 | 监测点 |
| 3# | 马村区 | 监测点 |
| 二、中心城区外监测点 |  |  |
| 4# | 狮涧村 | 背景点 |
| 5# | 龙寺村 | 监测点 |
| 6# | 当阳峪村 | 监测点 |

- 7.1.1.2  监测因子及分析方法

根据本项目特点，选取环境空气监测因子为PM10、TSP、SO2、NO2、CO共5项，监测期间同步观测风向、风速、总云量、低云量、干球温度、气压等常规地面气象要素。各监测因子及其分析方法见表7-2。

表7-2                    各监测因子及分析方法一览表

| 序号 | 监测因子 | 监测方法 | 检出限 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10 | 重量法 | / | GB6921-1986 |
| 2 | TSP | 重量法 | / | GB/T15432-1995 |
| 3 | SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | 0.004mg/m3 | HJ482-2009 |
| 4 | NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 0.006mg/m3 | HJ479-2009 |

- 7.1.1.3  监测时间及频率

本项目环境空气质量现状监测由焦作市环境监测站承担，于2013年7月9日~2013年7月15日进行，连续监测7天。各因子取样时间及频率见表7-3。

表7-3                各因子取样时间及频率一览表

| 污染物 | 取值时间 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 日平均 | 连续监测7天，每日至少有12小时采样时间 |
| TSP | 日平均 | 连续监测7天，每日至少有12小时采样时间 |
| SO2 | 日平均 | 连续监测7天，每日至少有18小时采样时间 |
|  | 1小时平均 | 连续监测7天，每日监测4次，02、08、14、20时各监测一次，每次至少有45分钟采样时间 |
| NO2 | 日平均 | 连续监测7天，每日至少有18小时采样时间 |
|  | 1小时平均 | 连续监测7天，每日监测4次，02、08、14、20时各监测一次，每次至少有45分钟采样时间 |

### 7.1.2  现状评价

- 7.1.2.1  评价因子

环境空气质量现状评价因子与监测因子相同，为PM10、TSP、SO2、NO2、CO共5项。

- 7.1.2.2  评价方法

现状评价采用单因子污染指数法进行评价，其计算公式为：

Pi=Ci/Si

式中，Pi – 污染物i的单因子污染指数；

Ci – 污染物i的实测浓度，mg/m3或μg/m3；

Si – 污染物i的评价标准值，mg/m3或μg/m3。

对现状监测数据进行统计整理，列表统计各监测点的日均浓度、小时浓度范围及相应污染指数范围、超标率、最大超标倍数。

- 7.1.2.3  评价标准

根据焦作市环境保护局关于本项目环境影响评价执行标准的意见，本项目环境空气现状评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。各因子评价标准见表7-4。

表7-4                    环境空气质量执行标准

| 序号 | 评价因子 | 取值时间 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10 | 日平均 | 0.15 | mg/Nm3 |
| 2 | TSP | 日平均 | 0.30 | mg/Nm3 |
| 3 | SO2 | 日平均 | 0.15 | mg/Nm3 |
|  |  | 1小时平均 | 0.50 | mg/Nm3 |
| 4 | NO2 | 日平均 | 0.12 | mg/Nm3 |
|  |  | 1小时平均 | 0.24 | mg/Nm3 |

- 7.1.2.4  监测结果统计及评价

环境空气质量现状监测结果统计分析见表7-5。

表7-5                    各监测因子的监测结果及统计分析

| 监测点 | 监测因子 | 取值类型 | 测值范围 (mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 标准指数 范围 | 超标率 (%) | 最大超 标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中心城区内监测点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1# 新店村 | SO2 | 小时浓度 | 0.041~0.081 | 0.50 | 0.082~0.162 | 0 | / |
|  |  | 日均值 | 0.056~0.072 | 0.15 | 0.373~0.48 | 0 | / |
|  | NO2 | 小时浓度 | 0.005~0.116 | 0.24 | 0.021~0.483 | 0 | / |
|  |  | 日均值 | 0.055~0.1 | 0.12 | 0.458~0.833 | 0 | / |
|  | PM10 | 日均值 | 0.069~0.266 | 0.15 | 0.46~1.773 | 42.9 | 0.773 |
|  | TSP | 日均值 | 0.141~0.361 | 0.30 | 0.47~1.203 | 42.9 | 0.203 |
| 2# 小庄 | SO2 | 小时浓度 | 0.048~0.081 | 0.50 | 0.096~0.162 | 0 | / |
|  |  | 日均值 | 0.061~0.071 | 0.15 | 0.407~0.473 | 0 | / |
|  | NO2 | 小时浓度 | 0.057~0.115 | 0.24 | 0.238~0.479 | 0 | / |
|  |  | 日均值 | 0.066~0.102 | 0.12 | 0.55~0.85 | 0 | / |
|  | PM10 | 日均值 | 0.068~0.197 | 0.15 | 0.453~1.313 | 42.9 | 0.313 |
|  | TSP | 日均值 | 0.138~0.335 | 0.30 | 0.46~1.117 | 28.6 | 0.117 |
| 3# 马村区 | SO2 | 小时浓度 | 0.049~0.073 | 0.50 | 0.098~0.146 | 0 | / |
|  |  | 日均值 | 0.058~0.107 | 0.15 | 0.387~0.713 | 0 | / |
|  | NO2 | 小时浓度 | 0.066~0.116 | 0.24 | 0.275~0.483 | 0 | / |
|  |  | 日均值 | 0.073~0.104 | 0.12 | 0.608~0.867 | 0 | / |
|  | PM10 | 日均值 | 0.064~0.235 | 0.15 | 0.427~1.567 | 85.7 | 0.567 |
|  | TSP | 日均值 | 0.123~0.399 | 0.30 | 0.41~1.33 | 71.4 | 0.33 |
| 二、中心城区外监测点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4# 狮涧村 | SO2 | 小时浓度 | 0.051~0.079 | 0.50 | 0.102~0.158 | 0 | / |
|  |  | 日均值 | 0.059~0.072 | 0.15 | 0.393~0.48 | 0 | / |
|  | NO2 | 小时浓度 | 0.05~0.123 | 0.24 | 0.208~0.513 | 0 | / |
|  |  | 日均值 | 0.059~0.107 | 0.12 | 0.492~0.892 | 0 | / |
|  | PM10 | 日均值 | 0.083~0.184 | 0.15 | 0.553~1.227 | 71.4 | 0.227 |
|  | TSP | 日均值 | 0.134~0.322 | 0.30 | 0.447~1.073 | 28.6 | 0.073 |
| 5# 龙寺村 | SO2 | 小时浓度 | 0.047~0.078 | 0.50 | 0.094~0.156 | 0 | / |
|  |  | 日均值 | 0.051~0.071 | 0.15 | 0.34~0.473 | 0 | / |
|  | NO2 | 小时浓度 | 0.057~0.131 | 0.24 | 0.238~0.546 | 0 | / |
|  |  | 日均值 | 0.062~0.111 | 0.12 | 0.517~0.925 | 0 | / |
|  | PM10 | 日均值 | 0.114~0.232 | 0.15 | 0.76~1.547 | 57.1 | 0.547 |
|  | TSP | 日均值 | 0.209~0.369 | 0.30 | 0.697~1.23 | 42.9 | 0.23 |
| 6# 当阳峪村 | SO2 | 小时浓度 | 0.056~0.078 | 0.50 | 0.112~0.156 | 0 | / |
|  |  | 日均值 | 0.057~0.074 | 0.15 | 0.38~0.493 | 0 | / |
|  | NO2 | 小时浓度 | 0.065~0.144 | 0.24 | 0.271~0.6 | 0 | / |
|  |  | 日均值 | 0.067~0.115 | 0.12 | 0.558~0.958 | 0 | / |
|  | PM10 | 日均值 | 0.156~0.266 | 0.15 | 1.04~1.773 | 100 | 0.773 |
|  | TSP | 日均值 | 0.263~0.42 | 0.30 | 0.877~1.4 | 85.7 | 0.4 |

根据环境空气监测结果统计，监测点环境空气现状分析如下：

（1）中心城区内环境空气质量现状

各监测点SO2小时浓度标准指数范围分别为0.082~0.162、0.096~0.162、0.098~0.146 ，SO2日均浓度标准指数范围分别为0.373~0.48、0.407~0.473、0.387~0.713；各监测点NO2小时浓度标准指数范围分别为0.021~0.483、0.238~0.479、0.275~0.483，NO2日均值浓度标准指数范围分别为0.458~0.833、0.55~0.85、0.608~0.867，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准的要求。

各监测点PM10日均值浓度标准指数范围分别为0.46~1.773、0.453~1.313、0.427~1.567；各监测点TSP日均值浓度标准指数范围分别为0.47~1.203、0.46~1.117、0.41~1.33，对照《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求，新店村、小庄、马村区PM10、TSP均不能满足评价标准的要求。主要原因是监测点位于中心城区，分布在城市主干道沿线，沿途车流量较大，加之北方地区降雨较少，易产生扬尘而导致PM10、TSP超标。

（2）中心城区外环境空气质量现状

各监测点SO2小时浓度标准指数范围分别为0.102~0.158、0.094~0.156、0.112~0.156，SO2日均浓度标准指数范围分别为0.393~0.48、0.34~0.473、0.38~0.493；各监测点NO2小时浓度标准指数范围分别为0.208~0.513、0.238~0.546、0.271~0.6，NO2日均值浓度标准指数范围分别为0.492~0.892、0.517~0.925、0.558~0.958，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准的要求。

各监测点PM10日均值浓度标准指数范围分别为0.553~1.227、0.76~1.547、1.04~1.773；各监测点TSP日均值浓度标准指数范围分别为0.447~1.073、0.697~1.23、0.877~1.4，对照《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求，狮涧村、龙寺村、当阳峪村PM10、TSP均不能满足评价标准的要求。主要原因是狮涧村位于北环路附近，过往运输车辆较多，车辆物料洒落和地面尘土遇到有风的天气易形成扬尘；龙寺村、当阳峪村附近的圆融寺等景点正在进行修复重建和旅游开发的施工作业活动，地表土体大面积裸露，对周围环境空气中PM10、TSP的影响较大。

## 7.2  地表水环境质量现状调查与评价

根据本项目所涉及的水域环境特征，南水北调渠正处于施工期，尚未通水；群英河、瓮涧河为季节性河流，属于城市景观河道，调查期间处于断流状态。据调查，群英河、瓮涧河为新河支流，新河在修武县曹村附近汇入大沙河，因此，本次评价收集了《焦作市2011年环境质量报告书》，引用焦作市新河住郭庄、新河灵泉碑、大沙河修武水文站3个水质监测断面的监测数据进行地表水环境质量评价。具体地表水监测断面水质统计见表7-6。

表7-6                   地表水监测断面水质评价结果统计表         单位：mg/L

| 项目 | 新河住郭庄 |  | 新河灵泉碑 |  | 大沙河修武水文站 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 71.2 | 劣Ⅴ类 | 36.4 | Ⅴ类 | 60.4 | Ⅴ类 |
| 生化需氧量 | 21.3 | 劣Ⅴ类 | 6.1 | Ⅴ类 | 19.0 | 劣Ⅴ类 |
| 总磷 | 1.362 | 劣Ⅴ类 | 0.076 | Ⅱ类 | 0.788 | 劣Ⅴ类 |
| 石油类 | 0.09 | Ⅳ类 | 0.06 | Ⅳ类 | 0.13 | Ⅳ类 |
| 挥发酚 | 0.0006 | Ⅰ类 | 0.0006 | Ⅰ类 | 0.0008 | Ⅰ类 |
| 氨氮 | 13.62 | 劣Ⅴ类 | 0.09 | Ⅰ类 | 10.21 | 劣Ⅴ类 |
| 氟化物 | 0.71 | Ⅰ类 | 0.38 | Ⅰ类 | 0.90 | Ⅰ类 |
| 硫化物 | 0.01 | Ⅰ类 | 0.01 | Ⅰ类 | 0.01 | Ⅰ类 |
| 汞 | 0.00002 | Ⅰ类 | 0.00002 | Ⅰ类 | 0.00002 | Ⅰ类 |
| 铅 | 0.019 | Ⅲ类 | 0.014 | Ⅲ类 | 0.013 | Ⅲ类 |
| 砷 | 0.0032 | Ⅰ类 | 0.0019 | Ⅰ类 | 0.0021 | Ⅰ类 |
| 镉 | 0.0035 | Ⅱ类 | 0.0029 | Ⅱ类 | 0.0030 | Ⅱ类 |
| 六价铬 | 0.002 | Ⅰ类 | 0.00783 | Ⅰ类 | 0.002 | Ⅰ类 |
| 断面水质 | 劣Ⅴ类 |  | Ⅴ类 |  | 劣Ⅴ类 |  |
| 功能区划 | Ⅳ类 |  | Ⅳ类 |  | Ⅳ类 |  |

由表7-6统计结果，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准可知：

新河住郭庄断面：有机类指标化学需氧量、生化需氧量、总磷均不能满足标准要求；非金属无机类指标氨氮不能满足标准要求；金属类指标均能满足标准要求。

新河灵泉碑断面：有机类指标化学需氧量、生化需氧量不能满足标准要求；非金属无机类指标和重金属类指标均能满足标准要求。

大沙河修武水文站断面：有机类指标化学需氧量、生化需氧量、总磷均不能满足标准要求；非金属无机类指标氨氮不能满足标准要求；重金属类指标均能满足标准要求。

根据调查，新河、大沙河沿途村庄较多，分布着广阔的农田，分析认为河段沿途的生活污水和农业面源污染汇入是河流水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求的主要原因。

## 7.3  地下水质量现状监测与评价

### 7.3.1  现状监测

- 7.3.1.1  监测布点

本次评价重点对绿道沿途村庄的地下水质量进行评价，根据绿道的线路走向和沿途村庄的代表性，在称钩湾、龙寺村、当阳峪村各设1个监测点，共3个地下水监测点。监测点位置详见表7-7和附图3。

表7-7                 地下水现状监测点布设情况一览表

| 编号 | 监测名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 称沟湾 | 村庄 |
| 2# | 龙寺村 | 村庄 |
| 3# | 当阳峪村 | 村庄 |

- 7.3.1.2  监测因子及分析方法

地下水质量现状监测因子选取pH、氨氮、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数共6项，同时监测井深、水位和水温，并注明监测井的结构、成井历史及使用功能。各监测因子及其分析方法见表7-8。

表7-8                   监测因子及分析方法一览表

| 序号 | 监测因子 | 监测方法 | 检出限 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | \ | GB/T5750-2006 |
| 2 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.02mg/L | GB/T5750-2006 |
| 3 | 硫酸盐 | 硫酸钡比浊法 | 5.0mg/L | GB/T5750-2006 |
| 4 | 总硬度 | EDTA滴定法 | 0.05mg/L | GB/T5750-2006 |
| 5 | 溶解性总固体 | 重量法 | \ | GB/T5750-2006 |
| 6 | 高锰酸盐指数 | 酸性高锰酸钾法 | 0.5mg/L | GB/T5750-2006 |

- 7.3.1.3  监测时间及频率

本项目地下水质量现状监测由焦作市环境监测站承担，于2013年7月10日~7月12日进行，连续监测3天，每天采样1次，报1组有效数据。

### 7.3.2  现状评价

- 7.3.2.1  评价因子

地下水环境质量现状评价因子与监测因子相同，为pH、氨氮、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数共6项。

- 7.3.2.2  评价方法

现状评价采用单项标准指数法进行评价，其计算公式如下：

（1）一般水质因子

Pi=Ci/Csi

式中，Pi – 第i个水质因子的标准指数；

Ci – 第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi – 第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

（2）pH的标准指数

PpH=7.0−pH7.0−pHsd    pHj≤7.0

PpH=pH−7.0pHsu−7.0    pHj>7.0

式中，PpH – pH的标准指数；

pH – pH的实际监测数值；

pHsd – 标准中pH的下限值；

pHsu – 标准中pH的上限值。

对现状监测数据进行统计整理，列表统计各监测点测值范围、标准指数范围、超标率、最大超标倍数。

- 7.3.2.3  评价标准

根据焦作市环境保护局关于本项目环境影响评价执行标准的意见，本项目地下水质量现状评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，具体执行标准值见表7-9。

表7-9                       地下水质量评价标准         单位：mg/L（pH除外）

| 评价因子 | pH | 氨氮 | 硫酸盐 | 总硬度 | 溶解性总固体 | 高锰酸盐指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 6.5-8.5 | 0.2 | 250 | 450 | 1000 | 3.0 |

- 7.3.2.4  监测结果统计与评价

地下水质量现状监测结果统计与分析见表7-10。

表7-10              地下水质量现状监测结果统计与分析     单位：mg/L（pH除外）

| 监测断面 | 监测因子 | 测值范围 (mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 标准指数 范围 | 超标率 (%) | 最大超 标倍数 | 井深 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 称沟湾 | pH | 7.83~8.29 | 6.5~8.5 | 0.553~0.86 | 0 | / | 500 |
|  | 氨氮 | 未检出 | 0.2 | / | / | / |  |
|  | 硫酸盐 | 85.8~86.5 | 250 | 0.343~0.346 | 0 | / |  |
|  | 总硬度 | 330~332 | 450 | 0.733~0.738 | 0 | / |  |
|  | 溶解性总固体 | 363~366 | 1000 | 0.363~0.366 | 0 | / |  |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.8 | 3.0 | 0.6 | 0 | / |  |
| 2# 龙寺村 | pH | 8.08~8.21 | 6.5~8.5 | 0.72~0.807 | 0 | / | 468 |
|  | 氨氮 | 未检出 | 0.2 | / | / | / |  |
|  | 硫酸盐 | 33~34.2 | 250 | 0.132~0.137 | 0 | / |  |
|  | 总硬度 | 334~344 | 450 | 0.742~0.764 | 0 | / |  |
|  | 溶解性总固体 | 370~382 | 1000 | 0.37~0.382 | 0 | / |  |
|  | 高锰酸盐指数 | 2.0~2.2 | 3.0 | 0.667~0.733 | 0 | / |  |
| 3# 当阳峪村 | pH | 8.11~8.27 | 6.5~8.5 | 0.74~0.847 | 0 | / | 110 |
|  | 氨氮 | 未检出 | 0.2 | / | / | / |  |
|  | 硫酸盐 | 45.2~46.5 | 250 | 0.181~0.186 | 0 | / |  |
|  | 总硬度 | 358~360 | 450 | 0.796~0.8 | 0 | / |  |
|  | 溶解性总固体 | 392~404 | 1000 | 0.392~0.404 | 0 | / |  |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.5~1.7 | 3.0 | 0.5~0.567 | 0 | / |  |

由表7-10可以看出，监测期间各监测点pH、氨氮、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，评价区域地下水现状质量良好。

## 7.4  声环境质量现状监测与评价

### 7.4.1  现状监测

- 7.4.1.1  监测布点

根据本项目特点，解放路、塔南路、站前路、人民路各设1个监测点；公交停保场、安全教育基地四周各布设1个监测点；绿道线路沿途在龙寺村、当阳峪村、小庄村邻群英河一侧、人民公园吊桥、龙源湖公园西口各布设1个监测点，具体布点情况见表7-11。

表7-11                 声环境质量现状监测布点一览表

| 编号 | 道路名称 | 监测点名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、解放路、塔南路、人民路 |  |  |  |
| 1# | 解放中路 | 焦作市第一人民医院门口 | 监测点 |
| 2# | 塔南路 | 小庄邻塔南路一侧 | 监测点 |
| 3# | 站前路 | 焦作二十二中南门口 | 监测点 |
| 4# | 人民路 | 焦作大学北门口 | 监测点 |
| 二、安全教育基地 |  |  |  |
| 5# | 安全教育基地（运管局） | 四周场界 | 监测点 |
| 6# | 安全教育基地（公安局） | 四周场界 | 监测点 |
| 三、公交停保场 |  |  |  |
| 7# | 中站公交停保场 | 四周场界 | 监测点 |
| 8# | 马村公交停保场 | 四周场界 | 监测点 |
| 9# | 马村义门公交停车场 | 四周场界 | 监测点 |
| 10# | 东学固公交停车场 | 四周场界 | 监测点 |
| 四、绿色旅游走廊 |  |  |  |
| 11# | 绿色旅游走廊 | 龙寺村 | 监测点 |
| 12# |  | 当阳峪村 | 监测点 |
| 13# |  | 小庄村邻群英河一侧 | 监测点 |
| 14# |  | 人民公园吊桥 | 监测点 |
| 15# |  | 龙源湖公园西口 | 监测点 |

- 7.4.1.2  监测因子及分析方法

监测因子为等效声级。

监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求执行。

- 7.4.1.3  监测时间及频率

本项目声环境质量现状监测由焦作市环境监测站承担，于2013年7月9日~7月10日进行，连续监测2天，每天昼夜各监测1次。

### 7.4.2  现状评价

- 7.4.2.1  评价因子

声环境质量现状评价因子同监测因子，为等效声级。

- 7.4.2.2  评价方法

评价方法为将现状监测结果与评价标准值直接对比分析，得出厂址声环境质量现状评价结论。

- 7.4.2.3  评价标准

根据焦作市环境保护局关于本项目环境影响评价执行标准的意见，声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）4a类、2类标准及《焦作市城区声环境功能区划分方案》，具体执行标准值见表7-12。

表7-12                    声环境质量评价标准               单位：dB（A）

| 项目 |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）及 《焦作市城区声环境功能区划分方案》 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2类 | 4a类 |
| 标准值 | 昼间 | 60 | 70 |
|  | 夜间 | 50 | 55 |

- 7.4.2.4  监测结果统计与评价

声环境质量现状监测结果统计见表7-13。

表7-13                   声环境质量现状监测结果           单位：Leq[dB（A）]]

| 监测点 |  | 执行 标准 | 2013年7月9日 |  | 2013年7月10日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 一、解放路、塔南路、站前路、人民路 |  |  |  |  |  |  |
| 解放中路 | 焦作市第一人民医院门口 | 4a类 | 64.8 | 60.8 | 65.3 | 61.1 |
| 塔南路 | 小庄邻塔南路一侧 |  | 66.9 | 65.6 | 68.9 | 64.3 |
| 人民路 | 焦作大学北门口 |  | 68.9 | 62.5 | 69.5 | 61.1 |
| 站前路 | 焦作二十二中南门口 |  | 67.2 | 62.2 | 66.4 | 59.2 |
| 二、安全教育基地 |  |  |  |  |  |  |
| 安全教育基地（运管局） | 东场界 | 2类 | 47.9 | 40.6 | 48.2 | 40.3 |
|  | 南场界 |  | 57.1 | 39.3 | 56.9 | 35.7 |
|  | 西场界 |  | 52.2 | 41.4 | 53.6 | 40.5 |
|  | 北场界 |  | 50.6 | 41 | 49.6 | 39.9 |
| 安全教育基地（公安局） | 东场界 |  | 49.1 | 36 | 48.7 | 36.6 |
|  | 南场界 |  | 47.6 | 36.9 | 48.5 | 38.4 |
|  | 西场界 |  | 51.3 | 37.4 | 51.4 | 37.3 |
|  | 北场界 |  | 47.8 | 36.7 | 49.3 | 38.3 |
| 三、公交停保场 |  |  |  |  |  |  |
| 中站公交停保场 | 东场界 | 2类 | 49.7 | 49.3 | 49.4 | 50.1 |
|  | 南场界 |  | 53.5 | 46.3 | 52.8 | 51.3 |
|  | 西场界 |  | 57.4 | 50.7 | 56.2 | 52.7 |
|  | 北场界 |  | 57.1 | 50.3 | 56.8 | 51.7 |
| 马村公交停保场 | 东场界 |  | 53.9 | 46.6 | 53.7 | 46 |
|  | 南场界 |  | 54.9 | 47.1 | 54 | 48.4 |
|  | 西场界 |  | 56.4 | 46.4 | 56 | 55.5 |
|  | 北场界 |  | 55 | 47.9 | 55.7 | 48.2 |
| 义门公交停车场 | 东场界 |  | 54.7 | 37 | 54.2 | 38.1 |
|  | 南场界 |  | 53.4 | 37.6 | 51.8 | 37.7 |
|  | 西场界 |  | 53.3 | 39.2 | 53.8 | 38.7 |
|  | 北场界 |  | 54.1 | 38.2 | 54.9 | 38.3 |
| 大北张公交停车场 | 东场界 |  | 55 | 48.4 | 53.5 | 45.6 |
|  | 南场界 |  | 52.9 | 46.0 | 51.8 | 44.6 |
|  | 西场界 |  | 49.1 | 45.4 | 48.3 | 44.2 |
|  | 北场界 |  | 55.4 | 46.7 | 52.1 | 44.8 |
| 东学固公交保修场 | 东场界 |  | 54 | 37.7 | 53 | 38.2 |
|  | 南场界 |  | 54.1 | 39.7 | 53 | 38.7 |
|  | 西场界 |  | 52.5 | 37.7 | 52.6 | 37.5 |
|  | 北场界 |  | 53.2 | 37 | 54.4 | 38 |
| 四、绿色旅游走廊 |  |  |  |  |  |  |
| 绿色旅游走廊 | 龙寺村 | 2类 | 53.1 | 43.6 | 52.5 | 42.9 |
|  | 当阳峪村 |  | 47.0 | 44.2 | 48.6 | 44.7 |
|  | 小庄村邻群英河一侧 |  | 53.7 | 43.6 | 52.1 | 43.2 |
|  | 人民公园吊桥 |  | 52.6 | 44.7 | 51.8 | 43.1 |
|  | 龙源湖公园西口 | 4a类 | 64.9 | 61.9 | 63.9 | 59.7 |

根据声环境质量现状监测结果统计，项目建设区域声环境质量分析如下：

（1）解放路、塔南路、站前路、人民路

解放路、塔南路、站前路、人民路环境噪声值昼间64.8~69.5dB（A），夜间59.2~65.6dB（A），昼间可以满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准要求，夜间不能满足该标准要求。解放路、塔南路、站前路、人民路为城市主干道，沿线较为繁华，夜间车流量较大是造成噪声超标的主要原因。

（2）安全教育基地

运管局、公安局安全教育基地四周场界环境噪声值昼间47.6~57.1 dB（A），夜间35.7~41.4 dB（A），昼、夜均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求，运管局、公安局安全教育基地建设区域周围声环境质量较好。

（3）公交停保场

中站、马村公交停保场环境噪声值昼间49.4~57.4 dB（A），夜间46~55.5 dB（A），昼间可以满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求，夜间不能满足该标准要求；中站公交停保场位于中南路与解放路交叉口，马村公交停保场位于文昌路与解放路交叉口，在城市主干道一侧，四周分布有饭店、夜市、酒店等商业活动，而公交停保场夜间已停止运营，因此停保场周围的商业活动和交通噪声是导致中站、马村夜间声环境质量不达标的主要原因。

义门公交停车场、大北张公交停保场、东学固公交保修场环境噪声值昼间48.3~55.4 dB（A），夜间37~48.4 dB（A），昼、夜均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。义门公交停保场、大北张公交停保场、东学固公交保修场周围区域声环境质量现状较好。

（4）绿色旅游走廊

绿色旅游走廊沿线声环境敏感点焦作影视城门口、龙寺村、当阳峪村、小庄村邻群英河一侧、人民公园吊桥昼间噪声47.0~53.7 dB（A），夜间42.9~45.9 dB（A），昼、夜均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求；龙源湖公园西口昼间噪声63.9~67.24.9dB（A），夜间59.7~61.9dB（A），昼间能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准要求，夜间不能满足该标准要求，主要原因是龙源湖公园西口位于塔南路与映湖路交叉口，受道路交通噪声影响较大而导致夜间噪声超标。

## 7.5  生态环境质量现状调查与评价

### 7.5.1  施工区域动、植物现状

工程建设区域主要位于中心城区与郊区，位于海拔97m至288m的平原地区和低山地区，工程所在区域主要受人为活动影响，开发程度较高。根据对项目区域的动植物种类调查，该区自然植被属暖温落叶、阔叶林带，随着垦殖耕作的发展，地表天然植被已被破坏殆尽，主要为人工种植的用材绿化树种、经济树种及伴生或自然生长的少量灌木、草本；动植物主要以驯养的家禽家畜为主，在山区有少量野生动物。

（1）植物

项目建设区域平原地区主要地貌类型为耕地，主要粮食作物有小麦、玉米、红薯、大豆、谷子、花生、芝麻等。

项目建设区域低山地区以人工林和低山落叶灌丛为主。人工林树种以刺槐、侧柏、油松为主；落叶灌丛主要以黄荆、酸枣、黄柏、野皂角等为主。

（2）动物

项目建设区域海拔高度较低，地形构造简单，环境异质性较低，呈现动物种类较贫乏的特点。爬行类中广布种类较多，农田中以捕食鼠和其他小型动物为主；鸟类有麻雀、山麻雀、喜鹊、画眉、伯劳等；兽类动物资源相对贫乏，尤其大型兽类几乎没有，全区兽类优势种为鼠类，另外草兔和蝙蝠科种类也有一定的数量。

### 7.5.2  工程土地利用现状

项目建设区域土地利用现状主要为农业用地、林草地、建设用地。工程新增永久征地面积14.57hm²，其中耕地占工程新增永久占地总面积的35%，林草地占工程新增永久占地的26%，建设用地占新增永久占地的39%，具体见表7-14。

表7-14                      现状土地利用统计表

| 用地类型 | 农业用地 | 林草地 | 建设用地 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（hm²） | 5.10 | 3.80 | 5.67 | 14.57 |
| 百分比（%） | 35 | 26 | 39 | 100 |

### 7.5.3  工程沿线水土流失现状

（1）水土流失“三区”划分

根据《水利部关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》（中华人民共和国水利部公告，2006年第2号），工程区不在国家级水土流失重点预防保护区、重点监督区和重点治理区范围内。

（2）区域水土流失现状

根据我国水土流失类型划分，结合项目区地理位置、水土流失特点及成因，工程区属西北黄土高原区与北方土石山区的过渡区域，由于强降雨引起的面蚀、细沟侵蚀、沟蚀等类型的水力侵蚀较明显。

根据《河南省第一次水利普查公报》，河南省水土流失总面积2.35万km2，轻度侵蚀面积1.02万km2，占侵蚀总面积的43.40%，中度侵蚀面积0.74万km2，占侵蚀总面积的31.49%，强烈侵蚀面积0.40万km2，占侵蚀总面积的17.02%，极强烈侵蚀面积0.14万km2，占总侵蚀面积的5.96%，剧烈侵蚀面积0.04万km2，占总侵蚀面积的1.70%。水土流失现状统计详见表7-15。

表7-15                  河南省水土流失现状统计表            单位：km²

| 流失程度 |  | 微度侵蚀 | 轻度侵蚀 | 中度侵蚀 | 强烈 侵蚀 | 极强烈 侵蚀 | 剧烈 侵蚀 | 水土流失总面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河南省 | km² | 0 | 1.02 | 0.74 | 0.40 | 0.14 | 0.04 | 2.35 |
|  | % | 0 | 43.40 | 31.49 | 17.02 | 5.96 | 1.70 | 100 |

（3）项目区水土流失现状

根据专家咨询，结合现场调查踏勘，项目区周边水土流失类型为轻度水力侵蚀，以面蚀、细沟侵蚀等类型为主。

### 7.5.4  生态环境现状综合评价

本项目建设区域受人类活动影响剧烈，人为活动频繁，天然动植物种类少，在现有的种类中，以人工种植或养殖为主，种群结构简单，单优群落较多。评价区域不在国家级自然保护区范围内，没有受国家保护的珍惜野生动物，不存在敏感动植物种类；评价范围内生态系统具有相对的稳定性及功能完整性，由于人工的有效管理及能量补给，系统可以得到较稳定的维持和发展，具有一定的抗干扰能力。