# 第十三章  环境管理计划

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》所规定的管理权限精神。焦作市环保局为该项目的环境管理机构，其职责主要是根据项目环境影响评价报告书的内容提出环境保护要求，协调各部门之间的环保管理工作，并负责组织环保设施“三同时”验收工作。在项目总体的行政管理机构框架下，世行贷款项目办管理整个项目的实施，受焦作市政府的领导，项目业主负责实施各项具体事务。为保证项目环境管理行动的顺利实施，在项目办、项目业主、承包商、运营商中设立若干专职或兼职的环境管理人员，具体实施环境管理计划。

## 13.1  环境管理机构

由于项目施工期和运营期的环境管理内容具有较大的差异，且两者的工作时限有着临时性和长期性的区别，因此承包商和运营商根据阶段的不同，分别设立组织机构，且实行分阶段负责的方式。施工施工期结束后，相应的管理机构即行撤销，运营期管理机构开始运作，根据工作具体情况，允许有一定时段的交叉。项目环境管理机构设置图如图13-1、13-2所示。

## 13.2  环境管理职责和内容

### 13.2.1 职责

各相关环境管理机构的主要职责如下：

①项目办

协助世行环境部门对项目进行环境监管。

②焦作市环保局

根据国内相关相关法律法规的要求，负责项目全过程的监管，对项目的环境保护提出要求，同时负责项目的“三同时”竣工验收。

世行

项目办

焦作市环保局、水利局、国土局、交警大队等

焦作市环境监测站

环保监理单位

可研设计单位

环评单位单位

建设承包商

项目投资公司或机构

高层环境管理机构

地方环境监督机构

环保措施责任单位

图13-1  施工期项目环境管理机构示意图

世行

项目办

焦作市环保局

项目投资公司和焦作市政管理局

高层环境管理机构

地方环境监督机构

环保措施责任单位

图13-2  运营期项目环境管理机构示意图

监测机构

③环境监理

协助业主（投资公司）负责施工现场的环境保护措施的落实情况进行监督同时施工中出现的环境问题提出补救措施。

根据工程的施工计划，制定详细的管理计划，并应每月对该计划进行检查，以及进行必要的修订。负责人应向工程领导者汇报工作，每月定期汇报环境管理检查成果，并就检查中发现的潜在环境问题提出针对性的解决办法。

④设计和环评单位

编制环境管理计划和各项环保措施的实施方案，指导环境管理计划的开展。

⑤投资公司

确保环境管理部门、世行环境部门的相关的环境管理措施得到落实，同时协助环境管理部门进行日常的环境监查。并设置专门机构（环保科）和专职的环境管理责任人。

⑥建设承包商

具体开展各项环保措施和工作。

### 13.2.2 内容

各环境管理机构分阶段环境管理内容及人员配置情况，见表13-1。

表13-1                                            分阶段环境管理内容

| 阶段 | 项目相关方 | 主要环境管理内容 | 人员配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计和准备阶段 | 项目办 | 负责与政府环境主管部门联系和协调落实环境管理事宜 | 2 |
|  | 业主 | 1、负责项目设计和准备阶段一系列环境保护管理工作； | 2 |
|  |  | 2、落实环保工作经费； |  |
|  |  | 3、负责与政府环境主管部门协调落实环境管理事宜； |  |
|  |  | 4、聘请监理单位、收集记录。 |  |
|  | 设计单位 | 1、将环保措施纳入设计方案和预算； | 2 |
|  |  | 2、把环境管理计划中的减缓措施写进标书的技术规范。 |  |
|  | 环评单位 | 1、为工程设计的环境保护工作提供技术支持； | 4 |
|  |  | 2、编制环境环境影响评价文件； |  |
|  |  | 3、制定环境管理计划。 |  |
| 施工期 | 业主 | 1、负责项目施工期的一系列的环境保护管理工作，落实环保工作经费； | 2 |
|  |  | 2、对施工期环保工作进行管理和监督，调查、处理施工过程中出现的扰民或污染问题； |  |
|  |  | 3、并负责与政府环境圭管部门协调落实环境管理事宜； |  |
|  |  | 4、跟踪环境管理计划的执行情况，并定期向同级主管部门、省项目办、世行汇报； |  |
|  |  | 5、接受并处理公众投诉； |  |
|  | 承包商 | 1、按照招标文件、承包合同、本环境管理计划等开展落实施工期的环保措施和工作； | 2 |
|  |  | 2、接受项目业主环境管理人员、环境监理工程师以及政府相关 职能部门的指导和监督； |  |
|  |  | 3、接受环境保护咨询机构提供的技术支持； |  |
|  |  | 4、采取安全防护措施，如对施工现场设置提示标志，并对施工 现场的厂界进行围挡等， 建立与公众的沟通渠道，保证施工安全。 |  |
|  |  | 5、执行环境管理计划。 |  |
|  | 工程／环境监理 | 1、监督承包商执行环境管理计划，履行承包合同中的环境减缓措施； | 5 |
|  |  | 2、对承包商的实施情况进行现场监理； |  |
|  |  | 3、配合建设单位进行环境管理； |  |
|  |  | 4、对环境管理计划执行情况进行记录，形成报告，定期上报业主方。 |  |
|  | 环境监测单位 | 1、按照项目业主的委托和本评价提出的环境监测计划，完成工程施工期和运营期的环境监测； | 根据委托 而定 |
|  |  | 2、如果施工中发现异常，受业主委托，进行监测； |  |
|  | 焦作市环保局 | 1、对业主和施工单位的环保措施进行监督检查； | 1 |
|  |  | 2、接收业主和项目办提交的环境管理计划执行情况报告，并根据报告进行行政管理； |  |
|  |  | 3、如果在施工中出现异常环境情况，安排应急措施； |  |
|  |  | 4、接受公众投诉，并协调处理。 |  |
|  | 技术援助／ 咨询顾问 | - 按照项目业主的委托和本环境影响报告书以及环保设计成果，为工程施工期的环境保护工作 提供技术支持； | 无限制 |
|  |  | 2、向承包商提供环境保护工作的技术指导，并做好工程施工期的环保培训工作。 |  |
|  | 业主或运营单位 | 1、负责运营后的环境保护管理工作，落实期环境管理计划运营期减缓措施和监测； | 2 |
|  |  | 2、负责与政府主管部门联系和协调落实环境管理事宜； |  |
|  |  | 3、环境事故应急处理； |  |
|  |  | 4、定期对工作人员进行培训，提高他们的能力，同时积极开展 环保技术和经验的交流活动， 进一步改进环境管理工作。 |  |
| 运营期 | 环境监测单位 | 1、按照项目业主的委托，按环境监测计划，完成工程运行期的环境监测工作； | 依据委托 任务范围 而定 |
|  |  | 2．进行与项目有关的常规监测。 |  |
|  | 当地环保局 | 1、进行环境保护工程验收； | 2 |
|  |  | 2、对运营期环保达标进行管理和监督； |  |
|  |  | 3、对建成环保设旋的运秆情况进行峪督榆杳。 |  |
|  | 社会民众或民间组织 | 社会监督 | 不限制 |

## 13.3  环境保护监督计划

根据本项目的特点，项目的环境保护实施不仅要受到广西区环保厅以及地方环境保护局的监管，还要接受世行相关部门的监管，在项目施工期，应该设置环境监理人员协助建设方进行现场监查，运营期则应设置环保科对项目进行监管。项目环境保护监督计划见表13-2。

表13-2                     项目环境保护监督计划

| 阶段 | 机构 | 监督内容 | 监督目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可行性研究阶段 | 焦作市环保局、世行 | 1、审核环评大纲 2、审核环境影响报告书 3、审核EMP | 1、保证环评内容全面、专题设置得当、重点突出 2、保证本项目可能产生的重大的、潜在的问题己得到反映 3、保证减缓环境影响的措施有具体可行的实施计划 |
| 设计和建设阶段 | 焦作市政府、环保局、文化和旅游局 | 1、审核环保初步设计和EMP 2、检查施工临时占地的还原、植被还原、环境的恢复 3、检查粉尘和噪声污染控制措施，决定施工时间 4、检查空气污染物的排放 5、检查施工场所生活污水及废机油的排放和处理 6、取弃土场地的恢复和处理 7、检查淤泥的处置情况 8、检查是否有地下文物 | 1、严格执行三同时 2、确保这些场所满足环保要求 3、减少建设对周围环境的影响，执行相关环保法规和标准 4、确保内河水质不被污染 5、确保景观和土地资源不被严重破坏，避免造成水土流失 6，确保淤泥妥善处置 7、保护文物资源不被破坏 |
| 营运阶段 | 焦作市环保局、公安消防部门 | 1、检查营运期EMP的实施 2、检查监测计划的实施 3、检查有必要采取进一步的环保措 施（可能出现未估计到的环境问题） 的敏感点 4、检查环境敏感点的环境质量是否 满足其相应质量标准要求 5、加强监督，防止突发事故，预先 制定紧急事故应付方案，一旦发生 事故能及时消除危险 | 1、落实EMP 2、落实监测计划 3、切实保护环境 4、加强环境管理，切实保护人群健康 5、确保污染物排放满足排放标准 |

## 13.4  环境监测计划

### 13.4.1 监测目的

制定环境监测计划的目的是为了监测全市交通的噪声质量和空气质量，为环境管理提供科学依据和基础数据。

### 13.4.2  监测项目

环境空气：TSP

噪声：LeqdB(A)

水环境：pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、石油类

### 13.4.3  监测方案

本项目环境监测计划详见表13-3~表13-5。

表13-3                     绿色交通走廊项目监测计划

| 监测期 | 环境 要素 | 监测点位布设 | 监测项目 | 监测频率 | 执行单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 （2年） | 环境 空气 | 设置11个监测点。龙卧村、龙寺村、群英河灌渠、王兰广墓、圆融寺、娘娘庙、龙寺陵园、当阳峪宋代瓷窑、人民公园、缝山公园、龙源湖公园 | TSP | 1期/月，2天/期，1次/天 | 有资质的监测机构 |
|  | 水质 | 每期随机抽选施工营地2座，在施工营地设置3个监测点：施工场地及机器维护区域的出水口，工棚污水排放点，混凝土搅拌出水排放点 | pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、石油类 | 1期/月，2天/期，1次/天 |  |
|  | 噪声 | 设置11个监测点。龙卧村、龙寺村、群英河灌渠、王兰广墓、圆融寺、娘娘庙、龙寺陵园、当阳峪宋代瓷窑、人民公园、缝山公园、龙源湖公园 | LeqdB(A) | 1期/月，2天/期，每天昼夜各1次 |  |
| 营运期 （2年） | 噪声 | 设置11个监测点。龙卧村、龙寺村、群英河灌渠、王兰广墓、圆融寺、娘娘庙、龙寺陵园、当阳峪宋代瓷窑、人民公园、缝山公园、龙源湖公园 | LeqdB(A) | 4期/年，2天/期，每天昼夜各1次 |  |
| 施工期 及营运期 | 定期收集尽职调查中的污水处理厂、垃圾填埋场的运行状况及监测数据并按时上报 |  |  |  | 本项目投资公司 |

表13-4              安全系统综合走廊项目监测计划

| 监测期 | 环境 要素 | 监测点位布设 | 监测项目 | 监测频率 | 执行单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 （2年） | 环境 空气 | 设置15个监测点。 解放路：河南理工大学家属院，实验中学，市中医院门诊部、市第一人民医院门诊部； 塔南路：小庄新村居民楼、新新家园、万方学校、铝厂家属院； 人民路：都市花园、山阳区人民政府办公楼、一代天骄幼儿园、环城南路第一小学、焦作二十二中； 姚郭庄村、水运村； | TSP | 1期/月，2天/期，1次/天 | 有资质的监测机构 |
|  | 水质 | 每期随机抽选施工营地2座，设置3个监测点：施工场地及机器维护区域的出水口，工棚污水排放点，混凝土搅拌出 水排放点 | pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、石油类 | 1期/月，2天/期，1次/天 |  |
|  | 噪声 | 设置15个监测点。 解放路：河南理工大学家属院，实验中学，市中医院门诊部、市第一人民医院门诊部； 塔南路：小庄新村居民楼、新新家园、万方学校、铝厂家属院； 人民路：都市花园、山阳区人民政府办公楼、一代天骄幼儿园、环城南路第一小学、焦作二十二中； 姚郭庄村、水运村； | LeqdB(A) | 1期/月，2天/期，每天昼夜各1次 |  |
| 营运期 （2年） | 噪声 | 设置15个监测点。 解放路：河南理工大学家属院，实验中学，市中医院门诊部、市第一人民医院门诊部； 塔南路：小庄新村居民楼、新新家园、万方学校、铝厂家属院； 人民路：都市花园、山阳区人民政府办公楼、一代天骄幼儿园、环城南路第一小学、焦作二十二中； 姚郭庄村、水运村； | LeqdB(A) | 4期/年，2天/期，每天昼夜各1次 |  |
|  | 水质 | 设置2个监测点。分别位于公安局交通安全教育与培训基地、运管局交通安全教育与培训基地排水口 | pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、石油类 | 4期/年，2天/期，1次/天 |  |
| 施工期 及营运期 | 定期收集尽职调查中的污水处理厂、垃圾填埋场的运行状况及监测数据并按时上报 |  |  |  | 本项目投资公司 |

表13-5           公共交通基础设施建设及改善子项目监测计划

| 监测期 | 环境 要素 | 监测点位布设 | 监测项目 | 监测频率 | 执行单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 （2年） | 环境 空气 | 设置6个监测点。分别位于火车站北广场、中站停保场附近居民楼、马村停保场附近居民楼，东学固村、义门公村、小北张村 | TSP | 1期/月，2天/期，1次/天 | 有资质的监测机构 |
|  | 水质 | 对火车站北广场公交换乘枢设、中站停保场、马村停保场，新建东学固公交保修场、义门公交停保场、大北张公交停保场共6个施工营地，分别进行监测。 每个监测营地设置3个监测点：施工场地及机器维护区域的出水口，工棚污水排放点，混凝土搅拌出 水排放点 | pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、石油类 | 1期/月，2天/期，1次/天 |  |
|  | 噪声 | 设置6个监测点。分别位于火车站北广场、中站停保场附近居民楼、马村停保场附近居民楼，东学固村、义门公村、小北张村 | LeqdB(A) | 1期/月，2天/期，每天昼夜各1次 |  |
| 营运期 （2年） | 噪声 | 设置6个监测点。分别位于火车站北广场、中站停保场附近居民楼、马村停保场附近居民楼，东学固村、义门公村、小北张村 | LeqdB(A) | 4期/年，2天/期，每天昼夜各1次 |  |
|  | 水质 | 设置5个监测点。分别位于中站停保场、马村停保场，新建东学固公交保修场、义门公交停保场、大北张公交停保场排水口 | pH、COD、BOD5、氨氮、 悬浮物、石油类 | 4期/年，2天/期，1次/天 |  |
| 施工期 及营运期 | 定期收集尽职调查中的污水处理厂、垃圾填埋场的运行状况及监测数据并按时上报 |  |  |  | 本项目投资公司 |