# 第二章  工程概况

## 2.1  建设内容

本次焦作绿色交通及交通安全综合改善项目是由4个交通子项目组成，建设内部包括：绿色旅游走廊、安全系统综合走廊、公共交通基础设施建设及改善、能力建设4个子项目，申请世行贷款1亿美元，焦作市配套资金1亿美元。具体项目建设内容概要见表2-1。

表2-1                         项目建设内容

| 子项名称 | 建设内容 |  |  |  | 项目性质 | 静态投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项一： 绿色旅游走廊 | 绿色旅游走廊建设 |  | 南起南起龙源湖公园，北至终点位于民主北路与影视路交口南侧，全长约17.833km，为自行车道 |  | 硬件建设 | 11000 |
|  | 附属工程 | 施工道路 | 9.133km。临时占地2.74hm2 |  | 硬件建设 |  |
|  |  | 施工营地 | 占地0.3hm2 | 位于主体工程永久占地范围内 | 硬件建设 |  |
|  |  | 料场 | 占地0.5hm2 |  | 硬件建设 |  |
| 子项二： 安全系统综合走廊 | 综合走廊/片区建设与改善 |  | 解放路、塔南路（含站前路）、人民路 |  | 硬件建设 | 78143.89 |
|  | 道路交通安全教育与道路交通执法建设 |  | 运管局和公安局道路交通安全教育与培训基地 |  | 硬件建设 |  |
|  |  |  | 应急医疗响应系统建设 |  | 硬件建设 |  |
| 子项三： 公共交通基础设施建设及改善 | 公交换乘枢纽建设 |  | 火车站北广场公交换乘枢纽建设 |  | 硬件建设 | 31137.1 |
|  | 公交停保场、首末站建设 |  | 中站、马村公交停保场改造，新建东学固公交保养修理场、义门公交停保场、大北张公交停保场 |  | 硬件建设 |  |
|  | 先进的公交运行管理系统建设 |  | 建立焦作市智能公交系统 |  | 软件改进和完善 |  |
|  | 新公交车辆购置 |  | 购置天然气燃料公交车辆总数为286辆。 |  | 硬件建设 |  |
|  | 公共自行车租赁服务 |  | 设置公共自行车租赁站点43个，购置公共自行车1035辆 |  |  |  |
| 子项四： 能力建设 | 组建永久性的道路安全委员会；培训和能力建设；开展软课题研究。 |  |  |  | 咨询服务 | 4023.23 |

## 2.2  绿色旅游走廊子项

绿色旅游走廊子项目服务于市区居民的户外健身活动，主要用于游客及市区居民骑车出行或步行，总长17.833km，预测服务客流量为24.15万人/年，该子项投资11000万元。

### 2.2.1  道路建设方案

本项目拟建绿色旅游走廊1条，道路推荐方案如下：绿色旅游走廊（简称绿道）主线起点位于焦作市龙源湖公园，路线向西至映湖路跨群英河桥，之后向北沿群英河西岸至南水北调工程，利用现有的塔南路、和平路非机动车道至和平路跨群英河桥，之后沿群英河与解放路、学生路平交，至人民公园后，沿群英河下穿太行路、北环路，北至民主北路后，沿民主北路至民族北路与影视路交口，沿影视路向东经玉河花园、缝山针公园后下穿塔北路、影视路的瓮涧河桥转后，向北沿瓮涧河西侧至园融寺，路线转向西沿园融寺北侧山体至龙寺陵园，之后沿山体向北至龙寺村，在龙寺村处利用现有桥梁跨越群英河，路线沿群英河向南，在阎河村处跨越群英河、下穿影视路群英河桥，终点接回民主北路。路线全长 17.833km。绿道项目的建设内容及工程如下：

（1）道路工程：绿道项目将按照设计道路为路基宽度为5.5m，行车道宽度4.5m；

（2）利用现有道路：本项目 K0+000 至 K10+420 段位于焦作市区，其余段落为山区段。在市区段内受市区条件制约，部分路段利用现状道路的非机动车道，利用段落为 K0+000～K0+698 段、K2+927～K5+658 段、K8+500～K8+700 段、K9+415～K9+925 段，在这些段落内不计算土建部分工程数量。

（3）交叉工程：绿道与其他道路共有25处交叉，针对被交道路的等级、流量，分别设置立体交叉以及平面交叉的建设方案；

（4）桥梁工程：本项目全线共有两处桥梁，分别在 K9+832、K179+389~K179+475，此外全线共设置11道圆管涵洞；

（5）附属工程：完善全线的交通标志、标线以及服务设施（休憩、停放、公共卫生等设施）。

### 2.2.2  设计标准

根据可研报告，绿道设计标准见表2-2。

表2-2                           绿道设计标准

| 序号 | 项目 | 设计标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计时速 | 10-15km/h |
| 2 | 车道宽度 | 1. 单向自行车道宽度至少1.5m，最小1.2m。自行车双车道宽度约 2~5m为宜，在曲线转弯处，应考虑其曲率半径，于自行车道转弯内侧予以加宽。 2. 允许双向自行车并行的自行车专用道以2.5m以上为宜，最小 2.0m。 |
| 3 | 安全净宽 | 自行车道之间安全净宽至少0.4m，与照明设施、遮荫设施（植栽）或建物之间的安全净宽至少0.25m（0.2~0.5m）。 |
| 4 | 安全净高 | 自行车净高约为1.8~2m。 与路灯、植物或建筑物之间至少0.25m。 自行车垂直净空建议为2.5m。 |
| 5 | 车道坡度 | 一般休闲型自行车道坡度宜保持在5%以下，最高超过8%，若有特殊高差必须克服，亦尽量不超过12%。自行车道若遇到陡斜坡道时，应设置指示标志让骑乘者下车将自行车推上坡。 |
| 6 | 转弯半径 | R＝1.25V＋1.4，R＝转弯半径、V＝速度。自行车道的转弯半径至少要有2.5m |
| 7 | 路面结构 | 自行车道的路面结构可采用透水沥青、彩色沥青、混凝土、砌砖或石片等坚硬的材料。自行车道的排水方式可采横向路拱或单斜泄水，其泄水坡度至少1%。 |
| 8 | 分隔设施（护栏） | 需设置必要的隔离设施，需达到安全及舒适的目的，高度设计上除安全考虑外，也应考虑视野方向与范围，以不阻碍视野为原则。 |

### 2.2.3  路基、路面结构设计方案

- 2.2.3.1  路面结构设计方案

（1）路面方案设计

行车道采用沥青混凝土路面，基层采用20cm 水泥稳定碎石，底基层采用20cm 低剂量水泥稳定碎石。

（2）路面排水设计

路面排水系统主要由路面横坡、路肩边缘排水等组成，快速有效将路面汇水排出路基之外，保证行车安全和道路耐久性。

- 2.2.3.2  纵断面方案

本项目起点至影视路瓮涧河桥段位于焦作城区，该段路线纵面设计遵循以下原则：

（1）为保证自行车行车安全、舒适、纵坡宜缓顺，起伏不宜频繁；

（2）在满足控制高程要求条件下，考虑道路沿线地形变化，减少对植被和生态环境的破坏；

（3）纵断面设计应对沿线地块、地下管线、地质、水文、气候和排水要求综合考虑。

本项目影视路瓮涧河桥至终点段为山区段，该段纵坡设计原则：

（1）一般休闲型自行车道坡度宜保持在5%以下，最高不宜超过8%；

（2）纵坡大于2%的路段，坡长不宜超过4km，大于4%路段，纵坡不宜超过2km；

（3）根据填挖平衡的原则合理进行纵面设计；

（4）本项目山区纵坡最大采用6%，同时避免坡长过长。

- 2.2.3.3  横断面设计

为保持自行车道的完整性，在本次绿道断面设计中采用相同的宽度，同时考虑到为双向自行车道，因此自行车道路基的设计宽度为5.5m，单车道宽度2.25m。在曲线转弯处，则应考虑其曲率半径，于自行车道转弯之内侧予以加宽。

- 2.2.3.4  交叉口工程

根据项目可研报告，本次绿道选线与其他道路的相交情况见表2-3。

表2-3               绿道选线与其他道路的相交情况表

| 序号 | 桩 号 | 交叉形式 | 被交叉路等级 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+698 | T 型 | 主干路 | K2+927~K5+658 段利用现状塔南路及和平路非机动车道 |
| 2 | K1+340 | 十字 | 主干路 |  |
| 3 | K2+034 | 十字 | 主干路 |  |
| 4 | K2+329 | 十字 | 支路 |  |
| 5 | K2+538 | 十字 | 支路 |  |
| 6 | K2+927 | T 型 | 主干路 |  |
| 7 | K5+658 | T 型 | 次干路 |  |
| 8 | K6+030 | 十字 | 次干路 |  |
| 9 | K6+190 | 十字 | 支路 |  |
| 10 | K6+515 | T 型 | 支路 |  |
| 11 | K7+046 | 立交 | 主干路 | 下穿现有桥梁 |
| 12 | K7+885 | 立交 | 次干路 | 下穿现有桥梁 |
| 13 | K8+500 | T 型 | 主干路 |  |
| 14 | K8+700 | 十字 | 主干路 |  |
| 15 | K9+006 | 十字 | 村村通公路 |  |
| 16 | K9+289 | 十字 | 村村通公路 |  |
| 17 | K9+833 | 立交 | 主干路 | 利用现有通道 |
| 18 | K10+123 | 十字 | 村村通公路 |  |
| 19 | K10+436 | 立交 | 二级公路 | 下穿现有桥梁 |
| 20 | K12+062 | 十字 | 三级公路 |  |
| 21 | K14+049 | 十字 | 村村通公路 |  |
| 22 | K14+415 | 十字 | 村村通公路 |  |
| 23 | K15+995 | Y 型 | 村村通公路 |  |
| 24 | K17+307 | 五路交叉口 | 村村通公路 |  |
| 25 | K17+662 | 立交 | 二级公路 | 下穿现有桥梁 |

根据项目可研报告，绿道交叉口设计时，考虑到自行车与机动车、行人等具有完全不同的功能，在交叉口处设置专门的自行车专用路，让相交道路的机动车辆尊重自行车路权。在本次绿道交叉口设计时主要采用立体和平面交叉设计。

（1）立体交叉设计

绿道与高等级公路、城市快速路及交通性主干道等必须相交时，采用立体交叉的形式，为保证自行车道的安全通行，在以下几个桩号处，借用现有通道、桥梁，实现城市绿道与城市道路、公路立体交叉，见表2-4。

表2-4                        绿道立体交叉表

| 序号 | 桩 号 | 交叉形式 | 被交叉路等级 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+203 | 立交 | 次干路 | 下穿现有桥梁 |  |
| 2 | K1+032 | 立交 | 主干路 | 下穿现有桥梁 |  |
| 3 | K2+900 | 立交 | 主干路 | 下穿现有通道 |  |
| 4 | K3+490 | 立交 | 主干路 | 下穿现有桥梁 |  |
| 5 | K9+992 | 立交 | 主干路 | 下穿现有桥梁 |  |

（2）平面交叉设计

在本次绿道建设工程中，共有20处采用平面交叉口形式处理绿道与公路或城市道路的交叉情况，见表2-5。

表2-5                      绿道平面交叉表

| 序号 | 桩 号 | 交叉形式 | 被交叉路等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+698 | T 型 | 主干路 |
| 2 | K1+340 | 十字 | 主干路 |
| 3 | K2+034 | 十字 | 主干路 |
| 4 | K2+329 | 十字 | 支路 |
| 5 | K2+538 | 十字 | 支路 |
| 6 | K2+927 | T 型 | 主干路 |
| 7 | K5+658 | T 型 | 次干路 |
| 8 | K6+030 | 十字 | 次干路 |
| 9 | K6+190 | 十字 | 支路 |
| 10 | K6+515 | T 型 | 支路 |
| 11 | K8+500 | T 型 | 主干路 |
| 12 | K8+700 | 十字 | 主干路 |
| 13 | K9+006 | 十字 | 村村通公路 |
| 14 | K9+289 | 十字 | 村村通公路 |
| 15 | K10+123 | 十字 | 村村通公路 |
| 16 | K12+062 | 十字 | 三级公路 |
| 17 | K14+049 | 十字 | 村村通公路 |
| 18 | K14+415 | 十字 | 村村通公路 |
| 19 | K15+995 | Y 型 | 村村通公路 |
| 20 | K17+307 | 五路交叉口 | 村村通公路 |

- 2.2.3.5  路基结构设计方案

（1）路基横断面

路基宽5.5m，其中路面宽4.5m，两侧各0.5m土路肩，单车道宽度2.25m。

（2）路基边坡设计

路基边坡坡率灵活自然、顺势而为，不采用单一坡度，坡脚、坡顶取消折角，采用贴切自然的曲线自然过渡，以减少人工痕迹。填方段路基边坡率视填土高度和土质条件确定，从安全性和环保要求两方面综合考虑。路堤高度小于10m时，边坡率1:1.5；路堤高度大于10m时，可在8m位置设置平台，平台宽2m，平台上设置截水沟和种植槽。上部 8m边坡率为1：1.5，下部边坡率为1：1.75，或采用支挡构造物收缩坡脚。挖方段根据地质、填挖方数量、挖方边坡美化效果确定挖方坡率。

（3）路基填土

为保证道路基层的稳定性及必要的强度，根据《公路路基设计规范》（JTG  D30-2004）路基强度要求。

（4）一般路基处理

为了使路基获得足够的强度、稳定性和抵抗路 面荷载下所产生的变形能力，保证路基路面的综合服务水平，本项目路基压实度应达到《公路路基设计设计规范》规定要求。

①原地表处理：一般路段清表后，地表压实度要求不小于90%，穿越农田及沟塘地段应采取排水、清淤、晾晒、换填、掺灰等措施进行处理，以使其达到路基填筑标准。

②局部欠压实的人工填土地基需将人工填土全部挖除后采用碎石土回填至上路床底，再压实使其达到压实标准。

③对于山间洼地存在的浅层软弱土路段采用换填方案处理。

（5）填挖交界路基设计

本项目填挖衔接段与路床和反挖结合设计，采用开挖台阶，铺设双向土工格栅，反挖换土，盲沟排水等方法处治路基，提高路基强度，高差较大的衔接路段采用优质碎石土填筑并增设土工织物，以利于路基压实并控制不均匀沉降。盲沟一般横向或斜向布置。

（6）路基防护设计

根据沿线自然气候、地质、水文特点，结合环保要求，本工程以柔性支护和绿色防护为主，具体设置原则：

填方路堤段：路堤边坡根据实地情况及路堤边坡高度，采用不同的防护措施，对全线进行防护。为避免坡面雨水冲刷，坡面防护应及时。防护型式有桥头满铺护坡、植草、拱形护坡、浸水护坡等。具体设置原则：路堤高度 H≤3m 时，边坡采用草灌混植植草防护；路堤高度 H＞3m 时，边坡采用拱形护坡防护。

桥梁两端路堤采用混凝土预制块满铺防护，长度一般为10m，上部进行绿化防护，从而加强与桥台衔接处路堤边坡的稳定性。对于不能全部排水清淤的大型沟塘，水位以下采用浸水护坡进行防护，材质采用M7.5浆砌片石 。

挖方路堑段：土质路堑边坡采用草灌混植防护；对于碎、砾石密实土，采用挂网客土喷播植草进行防护。

（7）路基支挡

在需收缩坡脚的段落设置重力式路堤墙或路肩墙。

（8）路基排水设计

本项目在挖方段设置路堑边沟，以汇集坡面雨水，使得雨水引致路基范围以外。 路堑边沟采用矩形盖板边沟，边沟尺寸为，高 0.6m，宽0.6m，沟底纵坡同路线纵坡，在平坡或凹曲线路段沟底纵坡进行调整，不得小于0.3%。挖方边坡外侧5m处设置截水沟，降低雨水对坡面的冲刷，截水沟为矩形混凝土现浇边沟。

### 2.2.4  桥梁工程设计方案

本项目全线共有两处桥梁，其中在K9+832左右有一现状桥，桥梁全长25m，桥宽能满足自行车道使用要求，此桥作为自行车与其他车辆共同使用。

在阎河村南，路线跨越群英河，根据现状河床断面及群英河下游的一座现状桥（桥长约160m，在影视路跨越群英河），本处设置一座4x20m空心板桥，桥梁起点桩号为K179+389，终点桩号为K179+475，中心桩号为K179+432。

全线共设置11道圆管涵洞。

- 2.2.3.1  技术标准

本桥为自行车行驶，采用城-B级汽车荷载。

- 2.2.3.2  设计方案

桥梁跨径布置为3.0m（桥台）+4x20m+3.0m（桥台），桥梁全长86m，桥宽5.5m。桥梁上部采用预应力空心板，梁高0.95m，下部结构采用桩柱式桥墩，柱式桥台。

### 2.2.5  附属工程

- 2.2.4.1  环境卫生设施

绿道应配备完善的环境卫生设施，包括固体废弃物收集、公共厕所等各种设施，其作用是严格防止污水和各种生活垃圾对绿道环境的污染和破坏。

在本次绿道建设中，公厕卫生设施设置距离间隔要求3~5km的间距设置，配合绿道周边的景区、公园，增设3处公厕，可根据要求设置流动厕所，并选用环保类型；垃圾箱间隔距离要求为 200~500m，则绿道需要配置20处垃圾箱，垃圾箱宜设分类指示标志，垃圾箱宜选用生态环保材料。

- 2.2.4.2  休闲设施

绿道休憩点包括休息亭、长椅、石凳等设施，慢行道两侧的休憩点应采用港湾式布局；根据工程可研报告，绿道设置4处休憩点，休憩点的面积≤15m2。

- 2.2.4.3  停车设施

根据工程可研报告，绿道应根据出行入口和出行距离，结合绿道节点系统，每隔6km-10km设置自行车停车场。配合人民公园、闫河公园、焦作影视城、圆融寺建设4处自行车停车场，根据实际停放需求，设计停车场面积；此外，在绿道休息点处，预留自行车停放空间。

## 2.3  安全系统综合走廊子项

安全系统综合走廊子项包括综合走廊/片区建设与改善和道路交通安全教育和道路交通执法建设。

### 2.3.1  综合走廊/片区建设与改善

综合走廊/片区建设与改善子项拟在解放路、塔南路、人民路建设三条安全系统综合交通走廊，其中塔南路包括站前路（民主中路—塔南路）属于塔南路综合走廊范围，各综合走廊建设规模如下：

解放路：西起普济路，东至东苑路，长度5.3km，现状为双向四车道，两侧沿线建筑退让空间及老路红线宽度有限，在此次改造中，不考虑对解放路实施公交专用车道，而是进行安全性综合改造。

人民路：西起普济路，东至中原路，长度7.1km，现状为双向八车道，路况较好，全线中央分隔带较宽，本次将最内侧机动车道改造为公交专用车道，公交站台的布置通过压缩中央分隔带实现，故人民路按双向八车道主干道标准实施改造。

塔南路：北起解放路，南至丰收路，长度4.0km，现状为双向四、六车道，部分现状非机动车道较宽，可供压缩增辟公交专用道，故塔南路按双向六车道主干道标准实施改造。

站前路：西起民主中路，东至塔南路，长约1.3km，现状为双向四车道，可将内侧机动车道改为公交专用道，现状机动车道边到树池间空间改建为机动车道，故站前路按双向六车道主干道标准实施改造。

- 2.3.1.1  设计要素

公交走廊设计要素见表2-6。

表2-6                         公交走廊设计要素

| 设计要素 |  | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 道路等级 |  | 主干路 |
| 设计车速 | 解放路 | 50km/h |
|  | 塔南路 | 50km/h |
|  | 人民路 | 60km/h |
|  | 站前路 | 50km/h |
| 公交专用道 | 解放路 | 无 |
|  | 塔南路 | 路中式 |
|  | 人民路 | 路中式 |
|  | 站前路 | 路中式 |
| 公交专用道宽 |  | 3.5m |
| 公交车站距 |  | 500～800m |
| 公交车站 | 宽度 | 一般为2.5~3.0m |
|  | 停靠长度 | 2车位，停靠段长度60m；3车位，停靠段长度75m |
|  | 站台长度 | 2车位，站台长度30m；3车位，站台长度45m |

- 2.3.1.2  公交路线和站点调整方案

公交线路走向和公交站点位置基本保持现状，现状靠近交叉口的站台进行交叉口一体化展台设计，车站类型由现状的港湾式路侧公交站台调整为非港湾公交站台。公交路线和站点调整方案见表2-7~2~10。

表2-7                解放路沿线公交线路与站点调整方案

| 序号 | 站名 | 现状 位置 | 公交线路 | 现状 形式 | 设计 形式 | 位置调整 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 世纪新区 | 北 | 9、21、27、28、31、35、38 | B1112 | B1112 |  |
|  |  | 南 |  | B1112 | B1112 | 解放路—自立西街交叉口向西100m |
| 2 | 中医院 | 北 | 9、20、21、27、28、31、35、38 | B1112 | B1112 |  |
|  |  | 南 |  | B1112 | B1112 |  |
| 3 | 新华街口 | 北 | 9、18、20、21、27、78、31、35、38 | B1112 | B1112 |  |
|  |  | 南 |  | B1112 | B1112 |  |
| 4 | 新亚商城 | 北 | 7、17、18、20、21、28、31、38 | B1112 | B1112 |  |
|  |  | 南 |  | B1112 | B1112 | 解放路—民主中路交叉口西130m |
| 5 | 百货大楼 | 北 | 3、4、5、7、9、10、17、18、20、31、28、22、37、38 | B1112 | B1112 |  |
|  |  | 南 |  | B1112 | B1112 | 解放路—民主中路交叉口东130m |
|  | 实验中学 | 南 | 3、4、5、7、9、10、17、18、20、21、28、33、37、38 |  | B1112 | 实验中学门口以西 |
| 6 | 东方宾馆 | 北 | 3、4、5、7、9、10、18、20、21、28、33、37、38 | B1112 | B1112 |  |
|  |  | 南 |  | B1112 | B1112 |  |
| 7 | 人民医院 | 北 | 3、4、5、9、10、12、28、33、38 | B1112 | B1112 |  |
|  |  | 南 |  | B1112 | B1112 | 人民医院正门向西100m |
| 8 | 亚细亚大酒店 | 北 | 3、4、5、9、10、12、28、33、38 | B1122 | B1112 |  |
|  |  | 南 |  | B1112 | B1112 | 解放路-工字路交叉口向西100m |
| 9 | 第十七中学 | 北 | 3、5、9、10、12、28、33、38 | B1112 | B1112 |  |
|  |  | 南 |  | B1112 | B1112 |  |
| 10 | 体育馆 | 北 | 3、5、9、10、12、28、33、38 | B1112 | B1112 |  |
|  |  | 南 |  | B1112 | B1112 |  |
| 11 | 市人行 | 北 | 5、12、28、33、38 | B1122 | B1112 |  |
|  |  | 南 |  | B1122 | B1112 |  |

表2-8                   人民路沿线公交线路与站点调整方案

| 序号 | 站名 | 现状 位置 | 公交线路 | 现状 形式 | 设计 形式 | 位置调整 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人民大道西口 | 东—西 | 15 | B1112 | B221 |  |
|  |  | 西—东 |  | B1112 | B221 |  |
| 2 | 焦西建材市场 | 东—西 | 15 | B1112 | B221 |  |
|  |  | 西—东 |  | B1112 | B221 |  |
| 3 | 都市花园 | 东—西 | 4、15、18 |  | B222 | 普济路东1.2km交叉口 |
|  |  | 西—东 |  |  | B222 |  |
| 4 | 人民广场 | 东—西 | 12、15、18 |  | B222 | 政一街交叉口 |
|  |  | 西—东 |  |  | B222 |  |
| 5 | 会务中心 | 东—西 | 15、18、21、23、35 | B1112 | B221 |  |
|  |  | 西—东 |  | B1112 | B221 |  |
| 6 | 丹尼斯广场 | 东—西 | 15、16、18、25、35 | B1112 | B221 |  |
|  |  | 西—东 |  | B1112 | B221 |  |
| 7 | 新港花园 | 东—西 | 15、16、18、25、35 |  | B222 | 焦东路交叉口 |
|  |  | 西—东 |  |  | B222 |  |
| 8 | 龙源湖小区 | 东—西 | 12、15、16、18、25、35 | B1112 | B221 | 向东80m |
|  |  | 西—东 |  | B1112 | B221 |  |
| 9 | 常庄 | 东—西 | 16、18、25 | B1112 | B221 |  |
|  |  | 西—东 |  | B1112 | B221 |  |
| 10 | 山阳工商分局 | 东—西 | 12、15、16、18、25 | B1122 | B222 | 焦作大学交叉口 |
|  |  | 西—东 |  | B1112 | B222 |  |
| 11 | 焦作大学 | 东—西 | 12、14、16、18、25 | B1112 | B221 |  |
|  |  | 西—东 |  | B1112 | B221 |  |
| 12 | 儿童福利院 | 东—西 | 12、15、18、25 | B1112 | B221 | 向东80m |
|  |  | 西—东 |  | B1112 | B221 |  |

表2-9                塔南路沿线公交线路与站点调整方案

| 序号 | 站名 | 现状位置 | 公交线路 | 现状形式 | 设计形式 | 位置调整 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新华书店 | 南—北 | 12、20、21 | B1112 | B221 | 不变 |
|  |  | 北—南 |  | B1112 | B221 |  |
| 2 | 田源市场 | 无 | 12、20、21 | 无 | B221 | 增加 |
|  |  |  |  |  | B221 |  |
| 3 | 市钢厂 | 南—北 | 20、21 | B1112 | B222 | 不变 |
|  |  | 北—南 |  | B1112 | B222 |  |
| 4 | 站前路站 | 无 | 12、20、21 | 无 | B222 | 增加 |
|  |  |  |  |  | B222 |  |
| 5 | 小庄 | 南—北 | 13、16、20、31、23、27、37 | B1112 | B221 | 不变 |
|  |  | 北—南 |  | B1112 | B221 |  |
| 6 | 太极景润 | 南—北 | 13、16、20、21、23、27、37 | B1112 | B222 | 塔南路与人民路交叉口处 |
|  |  | 北—南 |  | B1112 | B222 |  |
| 7 | 山阳商城 | 南—北 | 13、16、20、21、27、25、37 | B1112 | B221 | 不变 |
|  |  | 北—南 |  | B1112 | B221 |  |

表2-10                站前路沿线公交线路与站点调整方案

| 序号 | 站名 | 现状位置 | 公交线路 | 现状形式 | 设计形式 | 位置调整 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公交车场 | 东—西 | 13、16、35、36、20 | B1122 | B222 | 不变 |
|  |  | 西—东 |  | B1122 | B222 |  |
| 2 | 市住建局 | 东—西 | 12、13、16、27、36 | B1122 | B221 | 站前路与塔南路交叉口 |
| 3 | 火车站 | 西—东 | 7、8、12、13、16、20、30、35、36、37 | B1112 | B222 | 不变 |

- 2.3.1.3  设计方案

公交走廊包括解放路、塔南路、站前路和人民路，具体设计方案如下：

（1）解放路

解放路（普济路—二十三中巷）：长度4.5km，靠近路中机动车道维持现状，靠近路侧机动车道调至 3.25m，增加社会车道与路侧隔离护栏之间 0.25m隔离；设置中央隔离护栏；调整非机动车道为 4.5m，并取消非机动车道路侧停车位；人行道保持不变。

解放路（二十三中巷—东苑路）：长度0.2km，机动车道保持 13m；设置中央隔离；设置 0.25m机非隔离栏；保持非机动车道为 3.5m，人行道保持不变。

（2）塔南路

塔南路（解放中路—百客隆）：长度1.17km，将内侧机动车道改造为 3.5m 公交专用道，机动车道调整至 3.25m；设置中央绿化隔离；增加社会车道与路侧隔离护栏之间 0.25m 隔离；调整非机动车道为 3m 和 3.5m，并取消非机动车道路侧停车位；人行道调整为 4.5m。

塔南路（百客隆—车站街）：长度0.15km，改造机动车道为公交专用道+机动车道，公交专用道 3.5m，机动车道调整至 3.0m和 3.25m；设置中央绿化隔离；增加社会车道与路侧隔离护栏之间 0.25m 隔离；调整非机动车道为3.5m，取消非机动车道路侧停车位；人行道调整为 4.5m。

塔南路（工业路—站前路）：长度0.33km，设置路中型公交专用道 3.5m，机动车道调整至 3.0m 和 3.25m，双向公交专用道之间设置中央绿化隔离；增加社会车道与路侧隔离护栏之间 0.25m 隔离；调整非机动车道为 3.5m，取消非机动车道路侧停车位；人行道调整为4.5m。

塔南路（站前路—站南路）：长度0.5km，设置路中式公交专用道，公交专用道 3.5m，机动车道调整至 3.0m 和 3.5m；设置中央绿化隔离；增加社会车道与路侧隔离护栏之间 0.25m 隔离；调整非机动车道为 4.5m，取消非机动车道路侧停车位；人行道调整为 3.5m。

塔南路（站南路—映湖路）：长度1.45km，设置路中型公交专用道 3.5m，机动车道调整至 3.0m、3.5m 和 3.25m；设置中央绿化隔离；增加社会车道与路侧隔离护栏之间 0.25m 隔离；调整非机动车道为 4.0m，取消非机动车道路侧停车位；人行道调整为 4.5m。

（3）站前路

站前路（民主中路-塔南路）：长度1.3km，设置路中型公交专用道 3.5m，机动车道调整至 3.25m、3m；中央绿化隔离改为1m；增加社会车道与路侧绿化带之间 0.25m 隔离；非机动车道为 4.0m，路侧机非绿化隔离为1.5m，取消非机动车道路侧停车位；人行道为5m。

（4）人民路

人民路（普济路—政二街，塔南路—中原路）：长度1.2km，保持人行道和人行道与非机动车道间绿化面积不变，非机动车道加宽至 3.5m，机动车道调整为 3.25m，路中增加公交专用道宽度为 3.5m。

人民路（政二街—塔南路）：长度6.2km，保持人行道和人行道与非机动车道间绿化面积不变，非机动车道加宽至 3.5m，机动车道调整为 3.25m，路中增加公交专用道宽度为 3.5m。

- 2.3.1.4  路面、路基结构设计方案

（1）路面处理方案

①解放路

现状机动车道为水泥混凝土路面结构，双向四车道，普济路~解放东路二小段非机动车道宽为 4.5m，解放东路二小~东苑路段宽为 2.5m，结构均为在原水泥路面基础上加铺的路面结构。解放路路面改造仅为站台周围路面。

②塔南路

解放路~站南路段机动车道为水泥混凝土路面结构，双向四车道，非机动车道为在原水泥路面基础上加铺的沥青面层，机非车道之间用隔离栏分隔。本次设计设置了2~4m宽的中央分隔带，原非机动车改为机动车道，本次处理方案对原机动车道、非机动车道路面结构及人行道进行挖除，新建沥青路面结构。

站南路～丰收路段为沥青混凝土结构，双向六车道。路面状况较好，本次工程利用原有路面结构，对原非机动车车道挖除新建机动车道路面结构。

③站前路

站前路现状机动车道路面结构为水泥砼路面结构，双向四车道。非机动车道为沥青路面结构。老路建成年限较长，机动车道、非机动车道及人行道已出现不同程度的病害。本次设计对原路面结构挖除新建。

④人民路

人民路现状路面结构为沥青路面结构，双向八车道，路面现状较好，局部有龟裂破损，本次工程对局部有龟裂破损的路面修复后利用，对于压缩中央分隔带新建的公交站台路段，新建沥青路面结构。

（2）路基结构设计

①一般路基处理

施工前应清除表层浮土，去掉地表的草皮、树根、垃圾、有机质、腐殖质等。一 般路段清表后，地表压实度要求不小于 90%，压实度达不到时应采取晾晒处理。

②原老路路基处理

由于原老路路基经过多年的使用已经基本稳定，原老路路面挖除后，如土基压实 度及强度满足上表要求，可不做处理，直接铺设面层，如不满足要求，则进行反挖压实处理。

③挡墙段路基处理

本项目塔南路下穿铁路桥段设置了钢筋混凝土悬臂式挡墙。根据工程实践及规范 要求，挡墙段路基填料应特殊考虑，宜采用渗水性强的砂砾、碎（砾）石填筑以减少挡墙内 侧静水压力和主动土压力。

④路基支挡

本项目在塔南路下穿铁路桥段设置悬臂式钢筋混凝土挡墙防护，当路面高差小于 50cm时，采用挡块防护，大于50cm时采用挡墙防护。要求在挡墙及挡块上设置护栏。

（3）路面结构设计

①机动车道路面结构

表面层和下面层采用沥青混凝土，基层采用36cm水泥稳定碎石，底基层采用20cm低剂量水泥稳定碎石。

②非机动车道路面结构

表面层和下面层采用沥青混凝土，基层采用20cm水泥稳定碎石，底基层采用20cm低剂量水泥稳定碎石。

③人行道路面结构

面层采用6cm预制人行道砖，粘结层采用3cm水泥砂浆，基层采用15cm厚水泥稳定碎石，底基层采用15cm低剂量水泥稳定碎石。

④桥面铺装

原桥面沥青面层铣刨后，上面层和下面层采用沥青混凝土。

（4）道路侧石、缘石

道路侧石、缘石设计采用砼预制，侧石的规格为49.5×30×12cm，缘石规格为49.5×15×10cm。

- 2.3.1.5  桥梁工程

（1）塔南路K1+911.2 桥位于塔南路与工业路交口西侧，上部结构为4孔8m空心板桥，桥宽22.5m，桥面宽度不能满足规划要求，可研建议拆除重建，新建桥梁可采用与现状相同桥型，4x8m空心板桥，桥宽采用33m。

（2）塔南路K2+186.8桥为现状跨越塔南路的框架铁路桥，跨径组合为（3.6+12.6+3.6）m，不能满足改造后走廊下穿铁路车道布置要求。建议现状框架铁路桥拆除重建。

（3）塔南路在建跨越闫河和塔南路的框架铁路桥，跨径组合为（8+6.5+12+6.5+8+6.5+8+6.5）m，跨径不能满足改造后走廊下穿铁路车道布置要求，建议与相关部门沟通调整在建铁路桥跨径布置。

- 2.3.1.6  排水管网改造

根据项目可研报告，各道路排水改造方案如下：

塔南路：本次设计全部新建雨、污水管道，双侧布置，在道路两侧地块预留雨、污水检查井，雨水管管径为 DN500~DN1200mm，污水管管径为 DN500~DN600mm。

人民路：现状文林路~中原路段无污水管道，新建污水管道，双侧布置，在道路两侧地块预留污水检查井，污水管管径为 DN500~DN800mm，对道路沿线破坏、堵塞的雨水箅以进行更换，提高收水效果，并对道路沿线标示混乱的雨、污水检查井井盖进行更换。

站前路：本次设计全部新建雨、污水管道，双侧布置，在道路两侧地块预留雨、污水检查井，雨水管管径为 DN500~DN1200mm，污水管管径为 DN500~DN800mm。

本次项目排水管网改造工程量见表2-12。

表2-12                 本次项目排水管网改造工程量

| 路名 | 序号 | 类别 | 单位 | 工程量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔南路 | 1 | 新建雨水管 | m | 4580 | DN600，塑料管 |
|  | 2 | 新建雨水管 | m | 1480 | DN800，钢筋混凝土管 |
|  | 3 | 新建雨水管 | m | 1930 | DN1000，钢筋混凝土管 |
|  | 4 | 新建雨水管 | m | 280 | DN1200，钢筋混凝土管 |
|  | 5 | 新建雨水口连接管 | m | 1033 | DN400，钢筋混凝土管 |
|  | 6 | 新建污水管 | m | 1900 | DN500，塑料管 |
|  | 7 | 新建污水管 | m | 900 | DN600，塑料管 |
|  | 8 | 新建污水管 | m | 1200 | DN800，钢筋混凝土管 |
|  | 9 | 新建污水管 | m | 2200 | DN1200，钢筋混凝土管 |
|  | 10 | 新建雨水口 | 个 | 910 | 双蓖雨水口 |
|  | 11 | 新建检查井 | 座 | 207 | 路面及两侧地块预留 |
|  | 12 | 新建燃气管道 | m | 4000 | De250，PE 管 |
| 人民路 | 1 | 新建污水管网 | m | 1800 | DN500，塑料管 |
|  | 2 | 新建污水管网 | m | 360 | DN700，塑料管 |
|  | 3 | 新建污水管网 | m | 360 | DN800，钢筋混凝土管 |
|  | 4 | 新建检查井 | 座 | 84 | 路面及两侧地块预留 |
|  | 5 | 更换检查井盖 | 个 | 660 | 球墨铸铁井盖 |
|  | 6 | 更换雨水箅子 | 个 | 660 | 双蓖雨水口 |
| 站前路 | 1 | 新建雨水管 | m | 480 | DN600，塑料管 |
|  | 2 | 新建雨水管 | m | 500 | DN800，钢筋混凝土管 |
|  | 3 | 新建雨水管 | m | 600 | DN1000，钢筋混凝土管 |
|  | 4 | 新建雨水管 | m | 700 | DN1200，钢筋混凝土管 |
|  | 5 | 新建雨水口连接管 | m | 345 | DN400，钢筋混凝土管 |
|  | 6 | 新建污水管 | m | 1200 | DN500，塑料管 |
|  | 7 | 新建污水管 | m | 1200 | DN800，钢筋混凝土管 |
|  | 8 | 新建雨水口 | 个 | 264 | 双蓖雨水口 |
|  | 9 | 新建检查井 | 座 | 160 | 路面及两侧地块预留 |

- 2.3.1.7  照明工程

本项目为改造工程，走廊沿线的照明供电方式、照明控制方式等均与现状保持一 致，新建或改建的照明等用电设施均需做好接地保护系统，并做好 LED 路灯的推广使用工作。

- 2.3.1.8  绿化工程

现状解放路、塔南路、站前路、人民路走廊道路绿化长势良好，本次工程保留利用现有行道树及分隔带绿化，仅对因站台设置需拆除的分隔带绿化进行迁移，移植至新增的部分路段中分带。

- 2.3.1.9  施工期交通组织

改建工程施工期间，在解放路、人民路、塔南路、站前路等主要交叉节点处统一设置引导标志，引导道路上的车辆减速慢行或通过其它道路绕行。

根据横断面布置，解放路、塔南路、站前路均按照半幅封闭施工、半幅临时通行的方式组织交通，人民路改造仅影响最内侧车道，可采用隔离施工，双向通行的方式实施。为了保证横向道路的通行，在交叉口范围内可设置部分临时便道。施工期间维持交通的各项安全措施和设施应到位，以确保施工期间的交通安全。

### 2.3.2  道路交通安全教育和道路交通执法建设

2.3.2.1  公安局交通安全教育与培训基地

公安局拟建设交通安全宣传教育基地针对机动车驾驶员和青少年提供专业的道路交通安全培训，位于市人民路南侧，东临海华路、西邻耕地、南邻科技路、北临人民路，占地15亩，建设1座两层教学楼，建筑面积2000m2，可同时容纳800人接受教育培训。

2.3.2.2  运管局交通安全教育与培训基地

运管局交通运输安全宣传教育与培训基地主要针对焦作市运营车辆驾驶员，为营运车辆的安全行驶提供有效的培训教育保障，位于焦作市高新区黄河大道，占地 150 亩，该场地已进行硬化、绿化，拟新建一座 4 层培训楼，建筑面积6000m2，教育基地室内面积3500m2，可同时容纳 1000 人接受教育培训。

## 2.4  公共交通基础设施建设及改善

公共交通基础设施建设及改善子项目主要包括四个建设内容，分别如下：

①公交换乘枢纽建设：火车站北广场公交换乘枢纽建设；

②公交停保场、首末站建设：中站、马村公交停保场改造，新建新区东学固公交保养修理场、马村义门公交停保场、大北张公交停保场；

③新公交车辆购置：购置绿色环保公交车辆；

④先进的公交运行管理系统建设：建立焦作市智能公交系统；

⑤公共自行车租赁服务。

### 2.4.1  火车站北广场公交换乘枢纽建设

火车站北广场公交换乘枢纽利用现有场地进行建设，不新增建设用地，火车站北广场公交换乘枢纽建设方案总体布局如下：将首末站设置在广场西南角，设临时停车位 10个，为候发公交车提供临时停车。行人从火车站出口至公交首末站建设行人走廊，上设景观遮雨棚。

### 2.4.2  公交停保场、首末站建设

- 2.4.2.1  中站公交停保场改造工程

中站车场位于解放路与中南路交叉口，现有占地面积1.67ha，现有停车位65个。根据可研报告，中站车场利用现有场地，不新增建设用地，其基本建设内容见表2-13。

表2-13                      中站车场建设内容表

| 序号 | 项目 | 数据 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 | 1.67ha | 不新增建设用地 |
| 2 | 公交线路 | 11 条 | 1路、2路、21路、27路、31路、101路、102路、112路、B3路、Z3路、Z5路 |
| 3 | 发车频次 | 756车次/d |  |
| 4 | 停车坪面积 | 10400m2 |  |
| 5 | 停车位 | 80个 |  |
| 6 | 办公楼占地 | 750m2 | 共3层，建筑面积2250m2 |
| 7 | 修理场占地 | 600m2 | 6辆/d |
| 8 | 汽车场占地 | 600m2 |  |
| 9 | 加油站 | 800m2 | 柴油储罐1台，柴油储存量10t |
| 10 | 污水处理站 | 150m2 | 地埋式 |

- 2.4.2.2  马村公交停保场改造工程

马村车场位于解放路与文昌路交叉口以北，现有占地面积2ha，现有停车位83个。根据可研报告，马村车场利用现有场地，不新增建设用地，其基本建设内容见表2-14。

表2-14                   马村车场建设内容表

| 序号 | 项目 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 | 2ha | 不新增建设用地 |
| 2 | 公交线路 | 10 条 | 3路、5路、7路、12路、25路、33路、111路、B2路、Z7路、X4路 |
| 3 | 发车频次 | 622车次/d |  |
| 4 | 停车坪面积 | 14136m2 |  |
| 5 | 停车位 | 111个 |  |
| 6 | 办公楼占地 | 750m2 | 共3层，建筑面积2250m2 |
| 7 | 修理场占地 | 600m2 | 6辆/d |
| 8 | 汽车场占地 | 600m2 |  |
| 9 | 加油站 | 800m2 | 柴油储罐1台，柴油储存量10t |
| 10 | 污水处理站 | 150m2 | 地埋式 |

- 2.4.2.3  新建义门公交停保场

根据可研报告，义门车场位于解放路与文昌路交叉口以北，规划总用地面积2.22 ha，新增建设用地2.22ha，其基本建设内容见表2-15。

表2-15                   义门车场建设内容表

| 序号 | 项目 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 | 2.22ha | 增建设用地2.22ha |
| 2 | 公交线路 | 7 条 | 12路、14路、15路、18路、19路、25路、B4路 |
| 3 | 发车频次 | 702车次/d |  |
| 4 | 停车坪面积 | 20480m2 |  |
| 5 | 停车位 | 128个 |  |
| 6 | 办公楼占地 | 1000m2 | 共3层，建筑面积3000m2 |
| 7 | 修理场占地 | 600m2 | 6 辆/d |
| 8 | 汽车场占地 | 600m2 |  |
| 9 | 污水处理站 | 150m2 | 地埋式 |

- 2.4.2.4  新建大北张公交停保场

根据可研报告，大北张车场位于普济路与神州路交叉口西南角，规划总用地面积2.67 ha，新增建设用地2.67ha，其基本建设内容见表2-16。

表2-16                   大北张车场建设内容表

| 序号 | 项目 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 | 2.67ha | 增建设用地2.67ha |
| 2 | 公交线路 | 7 条 | 13 路、24 路、37 路、106 路、107 路、108 路、X1 路、X2 路、Z4 路、Z5 路 |
| 3 | 发车频次 | 751车次/d | / |
| 4 | 停车坪面积 | 20480m2 | / |
| 5 | 停车位 | 177个 | / |
| 6 | 办公楼占地 | 1000m2 | 共3层，建筑面积3000m2 |
| 7 | 修理场占地 | 600m2 | 6 辆/d |
| 8 | 汽车场占地 | 600m2 | / |
| 9 | 污水处理站 | 150m2 | 地埋式 |

- 2.4.2.5  新建东学固公交保修场

根据可研报告，东学固公交保养修理场位于黄河路南，为焦作公交车进行高级保养及大修服务，同时作为20路及Z2路公交车的夜间停车功能，工程新增建设用地2.88ha，其基本建设内容见表2-17。

表2-17                 东学固公交保养修理场建设内容表

| 序号 | 项目 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 | 2.88ha | 新增建设用地2.88ha |
| 2 | 主体车间 | 5280m2 | 保养修理能力60辆/d |
| 3 | 分体车间 | 2830m2 |  |
| 4 | 候保停车场 | 12846m2 | / |
| 5 | 办公楼占地 | 1485m2 | 共5层，建筑面积9255m2 |
| 6 | 洗车场 | 600m2 | / |
| 7 | 低级保养场 | 600m2 | / |
| 8 | 其他 | 7310m2 | / |

### 2.4.3  智能交通系统

根据可研报告，焦作市城市智能公交系统的功能主要包括3部分，具体建设内容包括公交智能调度系统、公交视频监控系统和公交信息服务系统。

### 2.4.4  新公交车辆购置

根据可研报告，本项目实施期需购置公交车辆总数为286辆，燃料类型为天然气，均为单层空调车，总投资需15158万元。

### 2.4.5  公共自行车租赁

公共自行车系统建设范围涉及绿色旅游走廊以及解放路、人民路、 塔南路三条改造走廊，将公共自行车系统服务点位置划分为公交站点、居住点、公建点、大专院校点、休闲旅游点5种类型，共建设公共自行车站点43个，购置自行车1035辆。

## 2.5  工程征占地

永久占地：绿色旅游走廊工程永久征占地8.14hm²，新建东学固公交综合停车场占地2.88hm²，马村义门公交停保场永久征占地2.22hm²，大北张公交停保场永久征占地2.67hm²，安全教育基地（公安局）永久征占地1.33hm²，项目永久征占地面积17.24hm²。

临时占地：临时占地一般主要包括施工营地、料场、施工便道、临时弃土场等用地。根据工程设计资料初步估计，绿色旅游走廊工程建设设置2个施工营地、2个料场和9.133km施工便道新增临时征用地。根据工程设计资料初步估计，改造马村公交停保场、中站公交停保场和运管局道路交通安全教育与培训基地，新建义门公交停保场、大北张公交停保场、东学固公交保修场和公安局道路交通安全教育与培训基地建设设置7个施工营地、料场和临时弃土场，评价建议临时施工营地、料场和临时弃土场设置于拟建场站永久占地范围内，无需再征用土地，以便减少新征用地造成地表植被的破坏和水土流失等影响。因此，本项目临时用地主要为绿色旅游走廊工程施工期临时占地，具体如下：

①施工营地和料场：本工程的所有施工生产生活区均位于永久占地范围内，属于主体工程重叠用地。

②施工便道：本工程建筑材料均采用汽车运输的方式，绿道环线选线没有现有道路，需要建设临时施工便道，临时施工道路9.133km，道路宽度3m，临时占地面积2.74hm2。

③取（弃）土场：根据工程设计资料初步估计，绿色旅游走廊子项工程建设产生弃方2.42万m3，弃方主要为山石，拟清运至焦作伟太环保建材有限公司综合利用，因此，本工程建设无需征用土地设置取弃土场。

④临时堆土场：本工程临时堆土场均在永久占地方位内，属于主体重叠用地。

工程占地数量以及占地类型详见表2-18。

表2-18                    工程占地汇总表                    单位：hm²

| 用地类型 | 农业用地 | 林草地 | 建设用地 | 总共 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色旅游走廊工程 |  | 3.80 | 4.34 | 8.14 |
| 东学固公交修理场 | 2.88 |  |  | 2.88 |
| 义门停保场 | 2.22 |  |  | 2.22 |
| 大北张停保场 | 2.67 |  |  | 2.67 |
| 安全教育基地（公安局） |  |  | 1.33 | 1.33 |
| 小计 | 7.77 | 3.80 | 5.67 | 17.24 |
| 临时占地 |  | 2.74 |  |  |

## 2.7  土石方量

工程建设的土石方量主要为工程土石方挖掘和路面挖出、场站建设生产的建筑垃圾。

土石方挖掘：工程建设开挖的土石方尽量全线调配全部利用，根据工程设计资料初步估计，绿色旅游走廊子项工程建设挖方11.91万m3，填方9.49万m3，产生弃方2.42万m3，弃方主要为山石，拟清运至焦作伟太环保建材有限公司综合利用；安全系统综合走廊子项中人民路、塔南路和站前路新建雨污水管网工程量挖方18.26万m³，填方15.86万m³，弃方2.4万m³，塔南路改造路基工程挖方0.76万m³，填方0.41万m³，弃方0.35万m³，人民路改造路基工程挖方1.14万m³，填方0.61万m³，弃方0.53万m³，该子项合计挖方20.16万m³，填方16.88万m³，弃方3.28万m³；综合以上分析，本项目合计弃方5.7万m³，拟运至拟建的焦作伟太环保建材有限公司作为场地平整用料。工程土石方平衡见表2-19。

表2-19                        工程土石方平衡                   单位：万m³

| 项目 |  | 挖方 | 填方 | 弃方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色旅游走廊子项 |  | 11.91 | 9.49 | 2.42 | 1、绿色走廊子项目弃土方为废石拟送焦作伟太环保建材有限公司综合利用； 2、安全系统综合走廊子项弃土方拟送焦作伟太环保建材有限公司作为场地平整用料。 |
| 安全系统综合走廊子项 | 新建雨污水 管网工程 | 18.26 | 15.86 | 2.4 |  |
|  | 塔南路改造 路基工程 | 0.76 | 0.41 | 0.35 |  |
|  | 人民路改造 路基工程 | 1.14 | 0.61 | 0.53 |  |
|  | 小计 | 20.16 | 16.88 | 3.28 |  |
| 合计 |  | 32.07 | 26.37 | 5.7 |  |

建筑垃圾：根据工程设计资料初步估计，项目绿色旅游走廊子项工程建设产生混凝土污工3918.4m³；安全系统综合走廊子项中人民路、塔南路和站前路改造产生废弃沥青路面42353.73m³，废弃水泥路面71115.98m³，人行道铺砖1091.88m³，废弃人行侧石1702.5m³，桥面铣刨废弃水泥路面454.85m³，道路安全教育与培训基地建设产生建筑垃圾200m³；公共交通基础设施建设及改善子项目中公交场站建设建筑垃圾产生量1063.95m³；合计产生建筑垃圾12.19万m³，拟运至焦作伟太环保建材有限公司。