# 第三章  工程分析

本项目为旅游基础设施改善及城市综合交通改善工程，提高旅游服务质量，提升城市公交系统运输效率，充分挖掘城市现有道路网络的潜能，有效的改善焦作市目前的交通状况，以达到缓解交通、绿色出行及改善环境质量的效果。项目建设过程对局部地区生态、社会环境会产生一定负面影响，部分子项目建成后运行过程会产生一些噪声、废水、废气和固体废物，但是通过采取一定的环保措施，能够控制污染物的排放，减免不良影响，达到国家规定的排放标准。

## 3.1  施工期源强

### 3.1.1  施工期声环境污染源强

本工程施工期的噪声主要来源于施工机械，如压路机、装载机、挖掘机等。这些机械运行时在距离声源5m 处的噪声可高达84~100dB(A)，这些突发性非稳态噪声源将对施工人员和周围居民产生不利影响。

表3-1               主要施工机械不同距离处的噪声级             单位：dB（A）

| 阶段 | 机械名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础施工阶段 | 装载机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 68.5 | 66 | 64 | 60.5 | 58 |
|  | 推土机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 64.5 | 62 | 60 | 56.5 | 54 |
|  | 挖掘机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 62.5 | 60 | 58 | 54.5 | 52 |
|  | 打桩机 | 100 | 94 | 88 | 82 | 78 | 76 | 74 | 70 | 68 |
| 路面施工阶段 | 振动式压路机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 64.5 | 62 | 60 | 56.5 | 54 |
|  | 平地机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 68.5 | 66 | 64 | 60.5 | 58 |
|  | 摊铺机 | 87 | 81 | 75 | 69 | 65.5 | 63 | 61 | 57.5 | 55 |

### 3.1.2  施工期环境空气污染源强

工程施工过程污染源主要为扬尘污染。其中，扬尘污染主要来源于筑路材料在运输、装卸、堆放过程。

扬尘污染源强：施工期间，土料、砂石料及水泥均需从外运进，运输量很大，运输扬尘、汽车尾气对局部区空气质量产生影响。根据相关类比监测数据，施工运输道路TSP浓度在下风向50m、100m、150m处分别为11.652 mg/m³、9.694mg/m³、5.093mg/m³。

### 3.1.3  施工期水污染源强

施工期间废水主要来自生产和生活活动，包括洗车废水、施工机械冲洗含油污水、生活污水等；废水污染物以SS为主，废水量以生活污水居多。

施工废水：施工生产废水主要为机械和车辆清洗及维修的废水。本工程建设投入的机械设备和运输车辆，在维修养护时将产生冲洗污水，冲洗污水含泥沙量高，根据同类工程对施工废水的调查，施工机械车辆冲洗排水水质为 COD50~80mg/L、石油类1.0~2.0mg/L、SS150~200mg/L。施工废水经隔油、沉淀处理后，全部回用于洒水降尘，不外排。

生活污水：采用单位人口排污系数计算，施工生活污水施工高峰期现场施工人员约300人，生活用水量按100L/(人·d)计，产污系数按80%计，则产生的生活污水量约24m³/d。施工人员生活污水中主要污染物为 COD、动植物油、SS等，其污水水质为COD：200~300mg/L，动植物油：50mg/L、SS:80~100mg/L。施工期生活污水拟自建化粪池收集和处理后，委托焦作市政管理部门派遣吸粪车定期清理。

### 3.1.4  施工期固体废物

施工期固体废弃物主要为工程土石方挖掘，施工生产的建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾。

（1）开挖土石方

根据工程设计资料初步估计，绿色旅游走廊子项工程建设挖方11.91万m3，填方9.49万m3，产生弃方2.42万m3，弃方主要为山石，拟清运至焦作伟太环保建材有限公司综合利用；安全系统综合走廊子项挖方20.16万m³，填方16.88万m³，弃方3.28万m³；综合以上分析，本项目合计弃方5.7万m³，拟运至拟建的焦作伟太环保建材有限公司作为场地平整用料。

（2）建筑垃圾

根据工程设计资料初步估计，项目绿色旅游走廊子项工程建设产生混凝土污工3918.4m³，安全系统综合走廊子项中人民路、塔南路和站前路改造产生建筑垃圾116918.94m³，公共交通基础设施建设及改善子项目中公交场站建设建筑垃圾产生量1063.95m³，合计产生建筑垃圾12.19万m³，拟运至焦作伟太环保建材有限公司。

（3）施工人员生活垃圾

施工高峰期现场施工人员约300人，人均生活垃圾产生量为1.0kg/d，则每天产生生活垃圾约为0.3t，由环卫部门统一收集处理。

## 3.2  运营期源强

### 3.2.1  运营期声环境污染源强

项目运行期主要为安全系统综合走廊的交通噪声和公交场站的车辆噪声及公交保修场设备噪声。

- 3.2.1.1  交通噪声

安全系统综合走廊完成后，在解放路、塔南路、站前路和人民路上行驶的机动车辆的噪声源为非稳态源，车辆行驶时其发动机、冷却系统以及传动系统等部件均会产生噪声；行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声。

（1）交通量

解放路、塔南路、人民路为城市主干道，其营运期噪声污染源主要为道路行驶汽车，根据可研报告，预测年（2018年）解放路、塔南路、站前路、人民路无项目及有项目条件下车流量及见表3-2，现状车流量及车速见表3-3。

表3-2                   预测年的车流量及其各车型车流量

| 道路 | 年份 |  | 方向 | 高峰车流量（辆/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小汽车 | 公交车 |
| 解放路 | 2018年 | 无项目 | 东向西 | 1666 | 156 |
|  |  |  | 西向东 | 1360 | 186 |
|  |  |  | 合计 | 3026 | 342 |
|  |  | 有项目 | 东向西 | 1089 | 170 |
|  |  |  | 西向东 | 1106 | 201 |
|  |  |  | 合计 | 2195 | 371 |
| 塔南路 | 2018年 | 无项目 | 南向北 | 1777 | 218 |
|  |  |  | 北向南 | 1946 | 306 |
|  |  |  | 合计 | 3723 | 524 |
|  |  | 有项目 | 南向北 | 1066 | 230 |
|  |  |  | 北向南 | 1167 | 322 |
|  |  |  | 合计 | 2233 | 552 |
| 站前路 | 2018年 | 无项目 | 东向西 | 609 | 42 |
|  |  |  | 西向东 | 678 | 26 |
|  |  |  | 合计 | 1287 | 68 |
|  |  | 有项目 | 东向西 | 495 | 54 |
|  |  |  | 西向东 | 673 | 47 |
|  |  |  | 合计 | 1168 | 101 |
| 人民路 | 2018年 | 无项目 | 东向西 | 354 | 62 |
|  |  |  | 西向东 | 372 | 17 |
|  |  |  | 合计 | 726 | 79 |
|  |  | 有项目 | 东向西 | 283 | 68 |
|  |  |  | 西向东 | 298 | 26 |
|  |  |  | 合计 | 581 | 94 |

表3-3                     现状高峰期车型流量和平均车速

| 道路 | 高峰期车流量（辆/h） |  | 高峰期平均行驶速度（km/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小汽车 | 公交车 | 小汽车 | 公交车 |
| 解放路 | 1940 | 263 | 28.9 | 19.6 |
| 塔南路 | 2604 | 403 | 27.5 | 18.2 |
| 人民路 | 349 | 61 | 46.5 | 37.8 |
| 站前路 | 900 | 52 | 23 | 18.1 |

（2）平均车速

评价采用《公路建设项目环境影响评价规范》（JTJ005-96）中汽车行驶平均速度计算公式计算平均车速。

①小型车平均速度计算公式：

V小=237X－0.1602

式中：V小—小型车的平均行驶速度km/h；

X—预测年总交通量中的小型车小时交通量，车次/h。

②中型车速度计算公式：

V中=212X－0.1747

式中：V中—中型车的平均行驶速度km/h；

X—预测年总交通量中的中型车小时交通量，车次/h。

③大型车平均行驶速度按中型车车速的80%计算。

④公式修正

a、当设计车速小于120km/h，公式计算平均车速按比例递减。根据可研报告解放路、塔南路、人民路和站前路设计车速分别为50km/h、50km/h、60km/h和50km/h。

b、当小型车交通最小于总交通量的50%时，每减少100车次，其平均车速以30%递减，不足100车次按100车次计。

c、按以上公式计算得出车速后，折减20%作为夜间平均车速。

（3）交通噪声源强

根据《公路交通噪声排放源试验》结果，确定各类车辆在不同车速下的平均辐射声级见表3-4，拟建项目预测年分车型交通噪声源强见表3-5。

表3-4                     各类型车的平均辐射声级

| 车 型 | 平均辐射声级 Lw，I(dB) | 汽车重质量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型车 | Los =12.6+34.73lgVS+△L路面 | 3.5t 以下 | VS小型车平均行驶速度 |
| 中型车 | LoM =8.8+40.48lgVM+△L纵坡 | 3.5t以上~12t | VM中型车平均行驶速度 |
| 大型车 | LoL =22.0+36.32lgVL+△L纵坡 | 12t以上 | VL大型车平均行驶速度 |

表3-5                  预测年（2018年）高峰期分车型交通噪声源强

| 道路 | 年份 | 高峰车流量（辆/h） |  | 行驶速度（km/h） |  | 平均辐射声级[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小汽车 | 公交车 | 小汽车 | 公交车 | 小汽车 | 公交车 |
| 解放路 | 无项目 | 3026 | 342 | 28.9 | 19.6 | 63.3 | 68.9 |
|  | 有项目 | 2195 | 371 | 28.8 | 25.2 | 63.3 | 72.9 |
| 塔南路 | 无项目 | 3723 | 524 | 27.5 | 18.2 | 62.6 | 67.8 |
|  | 有项目 | 2233 | 552 | 28.7 | 23.5 | 63.2 | 71.8 |
| 人民路 | 无项目 | 726 | 79 | 46.5 | 37.8 | 70.5 | 79.3 |
|  | 有项目 | 581 | 94 | 38.2 | 38.0 | 67.6 | 79.4 |
| 站前路 | 无项目 | 1287 | 68 | 23 | 18.1 | 59.9 | 67.7 |
|  | 有项目 | 1168 | 101 | 35.6 | 32.0 | 66.5 | 76.7 |

- 3.2.1.2  公交场站车辆噪声

公交场站车辆噪声主要为公交进出场过程中产生，根据工程可研资料，各公交场站车辆进出频次见表3-6。

表3-6                       各公交场站车辆进出频次

| 场站名称 | 平均发车频率（辆/h） | 声源值[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 火车站北广场首末站 | 92 | 75~78 |
| 中站公交停保场 | 63 | 75~78 |
| 马村公交停保场 | 52 | 75~78 |
| 义门公交停保场 | 58.5 | 75~78 |
| 大北张公交停保场 | 62.6 | 75~78 |

- 3.2.1.3  设备噪声

设备噪声主要为东学固公交保修场在公交车维修过程中使用的高噪声设备产生的设备噪声，其主要噪声源详细见表3-7。

表3-7                       公交保修场设备噪声源强

| 设备名称 | 数量（台） | 产生源强[dB(A)] | 拟采取措施 | 排放源强[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气割机 | 1 | 70 | 隔声 | 65 |
| 电焊机 | 1 | 75 | 隔声 | 70 |
| 钻床 | 1 | 78 | 减振、隔声 | 70 |
| 空压机 | 1 | 77 | 消声、减振、隔声 | 70 |

### 3.2.2  运营期环境空气污染源强

3.2.2.1  交通运输废气

交通运输废气环境空气污染源主要为汽车尾气，汽车尾气污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气筒的排放，主要污染物为CO、NO2。

根据相关规范，车辆排放污染物线源强计算采用如下方法：

式中：Qj－j类气态污染物排放源强度，mg/s•m；

Aj－i型车预测年的小时交通量，辆/h；

Eij－运行工况下i型车j类排放物在预测年的单车排放因子，mg/（辆•m）。

现阶段汽车尾气车辆单车排放因子推荐值见表3-8。

表3-8                 车辆单车排放因子推荐值                单位：g/km/辆

| 平均车速（km/h） |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小汽车 | CO | 54.32 | 46.66 | 39 | 31.34 | 23.68 |
|  | NOx | 0.1 | 0.57 | 1.17 | 1.77 | 2.37 |
| 公交车 | CO | 7.56 | 6.79 | 6.02 | 5.25 | 4.48 |
|  | NOx | 10.32 | 10.36 | 10.4 | 10.44 | 10.48 |

根据以上公式计算解放路、塔南路、站前路、人民路在本项目实施前后交通车辆废气排放强度，详情见表3-9。

表3-9                预测年（2018年）交通车辆废气排放强度

| 道路 | 年份 | 高峰车流量（辆/h） |  | 车速（辆/h） |  | 排放强度（mg/s•m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小汽车 | 公交车 | 小汽车 | 公交车 | CO | NOx |
| 解放路 | 无项目 | 3026 | 342 | 28.9 | 19.6 | 40.65 | 1.42 |
|  | 有项目 | 2195 | 371 | 28.8 | 25.2 | 29.75 | 1.38 |
| 塔南路 | 无项目 | 3723 | 524 | 27.5 | 18.2 | 51.36 | 1.97 |
|  | 有项目 | 2233 | 552 | 28.7 | 23.5 | 30.68 | 1.90 |
| 人民路 | 无项目 | 726 | 79 | 46.5 | 37.8 | 7.00 | 0.54 |
|  | 有项目 | 581 | 94 | 38.2 | 38 | 6.68 | 0.44 |
| 站前路 | 无项目 | 1287 | 68 | 23 | 18.1 | 18.74 | 0.28 |
|  | 有项目 | 1168 | 101 | 35.6 | 32 | 13.93 | 0.58 |

3.2.3.2  公交场站废气

公交场站产生的废气主要为公交停保场汽车尾气。根据各停保场发车频次和运行路线距离计算停保场汽车尾气汽尾气排放速率，计算结果见表3-10。

表3-10                   公交场站环境空气影响预测结果

| 场站名称 | 排放速率（g/s·m2） |  | 发车频率 （辆/min） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NO2 | CO |  |
| 中站停保场 | 4.74×10-6 | 4.96×10-6 | 1.05 |
| 马村停保场 | 3.53×10-6 | 3.70×10-6 | 0.86 |
| 义门停保场 | 2.46×10-6 | 2.58×10-6 | 0.975 |
| 大北张停保场 | 3.09×10-6 | 3.23×10-6 | 1.04 |

### 3.2.3  运营期水环境污染源强

营运期水环境污染源主要包括安全教育基地工作人员及流动人口、绿道游客产生的生活污水；东学固公交维修场和义门、中站、马村、大北张公交停保场车辆检修产生的含油废水、洗车废水、工作人员产生的生活污水，同时降雨冲刷路面产生的路面径流污水。

车辆检修污水主要污染物为COD、BOD5、SS、石油类等；洗车废水主要污染物为COD、BOD5、SS、石油类等；生活污水主要污染物为COD、BOD5、动植物油、SS、氨氮等，通过类比同类工程，所污水水质预测见表3-11。

表3-11                  运营期产生污水水质预测

| 污水来源 | 污水水质预测(mg/L) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | COD | BOD5 | 石油类 | 动植物油 | SS | 氨氮 |
| 车辆检修污水 | 11 | 1102 | / | 320 | / | 450 | / |
| 洗车废水 | 5.7 | 516 | 85 | 7.4 | / | 206 | / |
| 生活污水 | 7.5～8.0 | 300 | 180 | / | 5 | 220 | 35 |

注：生活污水水质为经过隔油池处理后餐饮废水和其他生活污水混合水质。

根据可研资料估算，公交停保场运营期车辆检修含油废水产生量采用排污系数法，参考《河南省地方标准用水定额DB41T385-2009》中车辆维护与保养业耗水定额，大型客车、货车70 L/(辆·d)，车辆冲洗13m3/(车位·月)，产污系数按90%计；参考《河南省地方标准用水定额DB41T385-2009》中办公与住宅耗水定额，生活污水源强的确定采用单位人口排污系数法，按人员数量计算，厂内住宿人员按120L/(人·d)计，不住宿人员按照40L/(人·d)，产污系数按80%计，旅客生活用水量按6L/人计，产污系数按90%计，营运期污水水量产生情况见表3-12。

表3-12                     运营期污水产生水量                   单位：m³/d

| 污水产生源 |  | 检修污水 |  | 洗车废水 |  | 工作人员生活污水 |  |  | 旅客生活 污水量 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 修车数 | 废水量 | 车位 | 废水量 | 总人数 | 常驻 人数 | 污水量 | 人数 | 污水量 |  |
| 保修场 | 东学固 | 60 | 4.2 | 66 | 28.6 | 158 | 12 | 5.8 | / | / | 38.6 |
| 公交停保场 | 义门 | 6 | 0.4 | 128 | 50 | 78 | 20 | 3.8 | / | / | 54.2 |
|  | 中站 | 6 | 0.4 | 80 | 31.2 | 80 | 20 | 3.8 | / | / | 35.4 |
|  | 马村 | 6 | 0.4 | 111 | 43.3 | 75 | 15 | 3.4 | / | / | 47.1 |
|  | 大北张 | 6 | 0.4 | 177 | 69 | 75 | 15 | 3.4 | / | / | 72.8 |
| 安全教 育基地 | 运管局 | / | / | / | / | 40 | 5 | 1.8 | 1000 | 5.4 | 7.2 |
|  | 公安局 | / | / | / | / | 20 | / | 0.6 | 800 | 4.3 | 4.9 |
| 绿道 |  | / | / | / | / | / | / | / | 1408 | 7.6 | 7.6 |

工程运营期各公交场站和安全教育基地污水均经过自建污水处理装置处理排入污水管网，绿道游客产生的生活污水拟采用微生物生态厕进行处理，处理后的再生水可以作为冲洗水使用。各场站污水排放情况见表3-13。

表3-13                      运营期污水排放情况

| 污水来源 |  | 废水量 (m³/d) | 排水水质预测(mg/L) |  |  |  |  |  |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | COD | BOD5 | 石油类 | 动植物油 | SS | 氨氮 |  |
| 保修场 | 东学固 | 38.6 | 6-9 | 127.4 | 14.6 | 1.6 | 0.72 | 7 | 10 | 隔油池+ SW型生活污水处理器 |
| 公交停保场 | 义门 | 54.2 | 6-9 | 101.4 | 12.5 | 0.54 | 0.06 | 16.72 | 1.0 | 隔油池+ SW型生活污水处理器 |
|  | 中站 | 35.4 | 6-9 | 99.6 | 13.3 | 0.6 | 0.12 | 16.8 | 2 | 隔油池+ SW型生活污水处理器 |
|  | 马村 | 47.1 | 6-9 | 101.4 | 12.6 | 0.6 | 0.06 | 16.7 | 1.5 | 隔油池+ SW型生活污水处理器 |
|  | 大北张 | 72.8 | 6-9 | 101.4 | 12.6 | 0.54 | 0.06 | 16.64 | 1 | 隔油池+ SW型生活污水处理器 |
| 安全教 育基地 | 运管局 | 7.2 | 6-9 | 36 | 12.6 | / | 1.5 | 26.4 | 17.5 | 隔油池+SW型生活污水处理器 |
|  | 公安局 | 4.9 | 6-9 | 36 | 12.6 | / | 1.5 | 26.4 | 17.5 | 隔油池+SW型生活污水处理器 |
| 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）二级标准 |  |  | 6-9 | 150 | 30 | 10 | 15 | 150 | 25 | / |

由表3-13可知，工程运营期各公交场站和安全教育基地污水经隔油池+SW型生活污水处理器”工艺处理后，出水均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准。

（2）路面径流污染源强

路面径流污染物主要是悬浮物、石油类等，国内外研究表明，机动车路面雨水中污染物的浓度与路面行驶机动车流量、机动车类型、降水强度、降雨周期、道路性质及机动车燃料性质等多项因素有关。由于影响因素变化性大，随机性强，偶然性高，很难得出一般和统一的测算方法供采用。

根据国内相关单位对路面径流污染情况试验数据，通常从降雨初期到形成径流的40分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，平均为160mg/L及5.8mg/L，之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，降雨历时40分钟之后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物的浓度相对稳定在较低水平。

装载有毒、有害物质的车辆因交通事故泄漏、洒落后路面清洗产生的废水，如进入地表水体将造成一定程度的污染。本项目为城市道路和步行及自行车道，道路范围内不允许危险化学品运输，而是通过市区南端支路进行运输。所以本工程基本不存在装载有毒、有害物质的车辆交通事故风险污染水体的风险。

### 3.2.4  运营期固体废弃物

本项目运行期的固体废弃物主要包括生活垃圾、公交检修站产生的废油和污水处理站污泥。

- 3.2.4.1  生活垃圾

生活垃圾主要来自工作人员及换乘乘客产生的生活垃圾，根据工程设计资料，生活垃圾产生量的确定采用单位人口排污系数法，按人员数量计算，工作人员生活垃圾产生量按1kg/(人·d)计，旅客生活垃圾产生量按0.1kg/人计，详见表3-14。

表3-14                    运营期生活垃圾产生量                   单位：t/d

| 污染物产生源 |  | 工作人员生活垃圾 |  | 旅客生活垃圾 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人数 | 产生量 | 人次 | 产生量 |  |
| 公交修理场 | 东学固 | 158 | 0.158 | / | / | 0.158 |
| 公交停保场 | 义门 | 78 | 0.078 | / | / | 0.078 |
|  | 中站 | 80 | 0.08 | / | / | 0.08 |
|  | 马村 | 75 | 0.075 | / | / | 0.075 |
|  | 大北张 | 75 | 0.075 | / | / | 0.075 |
| 安全教育基地 | 运管局 | 45 | 0.075 | 290 | 0.029 | 0.104 |
|  | 公安局 | 20 | 0.02 | 500 | 0.05 | 0.07 |
| 绿道 |  | / | / | 1408 | 0.14 | 0.14 |

由表3-14可以看出，本项目运营后生活垃圾产生量为0.78t/d，由站内收集点集中收集后运往博爱县生活垃圾处理场和焦作市生活垃圾处理场处理，博爱县生活垃圾处理场和焦作市城市生活垃圾处理场运行情况详见减缓措施章节。

- 3.2.4.2  废油

根据工程可研报告，东学固公交维修场进行公交车辆的大修服务，月检修车辆1800辆，中站、马村、义门、大北张公交停保场可进行车辆的基本检修，日检修量均为6辆，即本项目建成后日检修公交车84辆，查阅相关资料公交车检修废油产生量为10kg/辆，详见表3-15。

表3-15                    运营期废油产生量                   单位：t/d

| 污染物产生源 |  | 废油 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 车辆 | 产生量 |
| 公交修理场 | 东学固 | 60 | 0.6 |
| 公交停保场 | 义门 | 6 | 0.06 |
|  | 中站 | 6 | 0.06 |
|  | 马村 | 6 | 0.06 |
|  | 大北张 | 6 | 0.06 |
| 合计 |  | 84 | 0.84 |

由表3-13可以看出，本项目投入运行后公交检修站产生的废油量为0.84t/d，根据《国家危险废物名录》，废油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油，危废代码为900-249-08，拟由焦作市顺河物资料回收有限公司接收处置（处置协议见附件），该公司运行情况详见减缓措施章节。

3.2.4.3  污泥

根据分析，各公交场站和安全教育基地污水处理站污泥产生量情况见表3-16。

表3-16                   污水处理站污泥产生情况表

| 污染物产生源 |  | 污泥产生量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公交修理场 | 东学固 | 3 | 经离心机脱水至60% |
| 公交停保场 | 义门 | 10.3 |  |
|  | 中站 | 6.8 |  |
|  | 马村 | 8.9 |  |
|  | 大北张 | 13.7 |  |
| 安全教育基地 | 运管局 | 1.5 |  |
|  | 公安局 | 1.0 |  |
| 合计 |  | 45.2 |  |

由表3-16可以看出，本项目投入运行后污水处理站污泥产生量为45.2t/a，含水率为60%，属于一般固废，拟送运往博爱县生活垃圾处理场处理和焦作市生活垃圾处理场处理。

## 3.3  污染物排放总量

项目完成后污染物产排“三笔帐”见表3-17。

表3-17  	            项目完成后污染物产排“三笔帐”

| 序号 | 项 目 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废 水 | 废水量（万m3/a） | 9.77 | 0.28 | 9.49 |
|  |  | COD（t/a） | 47.7 | 33.96 | 8.35 |
|  |  | 氨氮（t/a） | 0.41 | 0.2 | 0.21 |
| 2 | 固体废物 | 一般废物（t/a） | 329.9 | 329.9 | 0 |
|  |  | 危险废物（t/a） | 306.6 | 306.6 | 0 |