# 第一章  总 论

## 1.1  项目申报背景

焦作市是因煤而兴的典型资源型城市，煤炭产业曾在焦作市经济发展中占据主导 地位。九十年代，随着煤炭资源枯竭，经济结构失衡、社会负担沉重、生态环境破坏严重等问题日益突出，全市经济社会可持续发展面临着前所未有的严峻挑战。2008年3月，焦作市被国务院列入全国首批12个资源枯竭城市名单。面对首批资源型城市转型这一重大机遇，焦作市紧紧围绕《国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》（[2007]38号）提出的各项任务目标，通过产业结构优化升级、社会建设、环境治理等多项举措推动城市转型，实施经济结构调整，发展新兴支柱产业，由煤炭资源枯竭型城市向旅游城市和山水园林城市转型。

“十二五”时期是焦作市实现资源枯竭型城市向旅游城市转型的关键阶段。作为中原经济区经济转型示范市，随着中原经济区上升为国家战略，焦作市应站在新的更高的起点上，统筹城乡经济发展，在经济转型发展上大胆探索、先行先试，实现由“黑色印象”向“绿色主题”的转变，促进社会经济的更好更快发展。这一发展趋势必然对焦作市城市交通发展提出更高的要求。

焦作市城市交通发展主要服务于资源型城市的发展需求，交通发展围绕煤炭资源分布情况而展开，城市道路交通系统建设滞后于城市发展需求。城市道路基础设施建设相对滞后，城市道路功能级配不合理，微循环不畅，整个路网运载及送达能力不足等诸多问题，焦作市城市道路基础设施建设难以满足城市交通需求，导致交通拥堵、交通安全、环境污染等城市交通症结问题凸显。此外，虽然焦作市已经确立了以城市公共交通为主导的交通发展策略，但是公共交通线网密度低，部分路段重复系数高，与公交车配套的停车、保养、维修等基础设施建设滞后，焦作市缺乏公交线路之间、公共交通与其 他交通方式之间换乘的综合性大型枢纽。截止目前，公交出行比例仅为12.3%，居民出行结构中公共交通比重相对较低，如何优化焦作市城市公共交通系统已经成为城市交通规划者面临的严峻问题之一。

因此，为了适应焦作市城市功能转型的需求，以及解决城市交通问题，城市交通系统已经成为全面提升城市管理和服务水平的重要抓手。为了寻求焦作市城市交通系统的绿色、高效、安全的发展道路，焦作市政府希望可以借鉴世界银行先进的交通发展及规划设计理念，并将其与自身实际相结合，推动自身城市交通事业的可持续发展。

2011年11月，在焦作市财政局、市发展改革委等相关部门通力配合、主动运作下，拟报批世界银行贷款项目-绿色交通及交通安全综合改善项目；2012年4月，项目通过国家发展改革委和财政部初步评选，以及世界银行的内部评审，成为2012 年河南省唯一入围项目。

## 1.2  项目准备进展

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》等有关文件要求，2013年4月，我公司受世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目建设办公室委托承担“世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目”的环境影响评价工作。我公司在实地踏勘、资料收集、工程分析、预测评价等工作的基础上，依据环境影响评价技术导则、公路建设项目环境影响评价规范和建设项目环境影响评价分类管理名录的有关要求，编制《世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目环境影响报告书（送审稿）》以下简称《报告书》）。

2013年6月27日-30日，环评项目组到焦作现场开展第一次公众参与工作。我公司接受业主委托后，该项目基本情况于2013年6月6日在焦作市财政局网站上进行第一次公示及环评工作大纲；同时在项目影响区域张贴公告、发放调查问卷、召开座谈会等形式对当阳峪村、寺岭村与阎沟村村委会、公交廊道沿线代表性机关、企事业单位、商铺开展了第一次环境影响公众参与工作。

2013年8月1日，我公司基于已经收集到的资料以及山东大学提交的项目可行性研究初期报告等资料，编制项目环评报告第一稿。

2013年8月5-9日，参加在焦作市举行的焦作绿色交通及交通安全综合改善项目预评估会议，可研、环评、移民等咨询单位就项目预评估报告进行汇报，对关键技术问题进行讨论，并形成会议纪要。

2013年9月27日-30日，我公司在焦作市现场开展第二次公众参与公众工作，以张贴海报公告、发放调查问卷等形式当阳峪村、寺岭村与阎沟村等3个村庄村民代表及村委会、公交廊道沿线代表性机关、企事业单位、商铺等开展第二次公众参与公众工作。

2013年8月，项目组根据专家预评估意见及预评估会讨论有关问题对《报告书》进行了认真地修改、补充和完善，编制《世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目环境影响评价报告书 评估稿》，并于2013年10月15日递交项目办和世行审查。

## 1.3  环评目的

本项目工程建设内容由绿色旅游走廊、安全系统综合走廊、公共交通基础设施建设及改善、能力建设子项4个子项组成，项目估算总投资约2亿美元，其中利用世行贷款1亿美元，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》对建设项目环境影响评价工作的分类要求，本项目属于综合城市交通项目，应编写环境影响报告书。根据《关于加强国际金融组织贷款建设项目应编制环境影响评价管理工作的通知》、《国家发展改革委关于进一步加强国际金融组织贷款项目管理的通知》及世界银行OP/BP4.01《环境评价》，将该项目定为B类项目。

通过对该工程的环境影响评价工作应达到以下目的：

(1) 定性或定量地对拟建项目的社会环境、生态环境、环境质量现状和工程建设过程中、营运后的影响和程度进行分析、预测和评价，进而从环境保护的角度论证该项目建设的可行性和合理性。

(2) 根据拟建项目对环境的影响程度，提出切实可行的环保措施及建议，反馈于工程设计与施工管理，以最大限度地减少或减缓由于工程建设造成的对环境的不利影响，达到项目建设与环境保护协调发展的目的。

(3) 对该项目施工期、营运期的环境管理提出计划，并为沿线的经济发展、城市建设及环境规划提供科学依据。

(4) 根据项目提出的比选方案进行相应的同深度的环境影响评价并提出环境管理计划。

## 1.4  环评思路

### 1.4.1  总体思路

根据项目位置、性质，本次环境影响评价工作按照环境影响评价法、建设项目环境保护管理条例和环境影响评价技术导则的要求完成，按照已批准的国家、省、市的有关环境规划，城市总体规划的要求编制；并在环境影响评价的基础上，提出本建设项目污染防治和环境保护措施，从而为项目建设和管理提供科学依据。

### 1.4.2  具体思路

（1）本项目属于城市交通基础设施完善和公共交通和智能交通管理改善项目，利用世界银行贷款建设。拟建项目由绿色旅游走廊、安全系统综合走廊、公共交通基础设施建设及改善、能力建设子项等4个子项组成，其特点是项目建设内容涉及旅游基础设施、公共交通基础设施、公共交通系统及其智能交通管理系统建设，系统、整体效益好。因此，本项目环境评价工作主要放在交通基础设施的建设过程对区域环境的影响，并分析论述项目的污染物排放限量与削减措施，既要对各子项目建设的环境影响进行分析评价，又要对打捆项目整体环境影响和效益予以评估，以减轻不利影响，维护区域环境质量。依据《建设项目环境保护分类管理名录》和世界银行安全保障政策OP4.01的相关规定，编制项目《环境影响评价报告书》和《环境管理计划》单行本（中英文本）。

（2）交通基础设施的施工和营运将对拟建项目区域环境产生一定的影响，本评价拟在对项目区域环境现状调查的基础上，通过工程污染分析，预测项目建设对环境的影响，提出防治污染和减缓影响的可行性措施，为项目决策提供依据，指导项目环境保护设计和本项目施工期及营运期环境管理，使该项目建设达到经济效益、社会效益和环境效益的统一。

（3）项目位置部分属于城市北部山区，部分为城市建成区，建设项目沿线分布有企事业单位、文教住宅区、村庄、文物保护单位等环境敏感点，其对环境质量的要求相对较高。因而环评中要注意项目实施时污染源强的增减对区域环境的影响，以及对周边自然生态环境的影响。

（4）项目实施时将占用部分土地，因而本项目中的征地工作，是环评中必须重视的一个问题。为使项目更好发挥效益，从环保角度提出切合实际的环境控制措施和管理机构建设要求，使城市基础建设日臻完善，城市环境向良好的方向发展。突出项目实施环境影响正效应的分析，保护当地风貌和文化历史特色。

（5）评价中重视项目施工建设期和运营期的环境影响和减缓对策措施及环境管理要求，尽可能降低对人群健康和自然生态环境的不良扰动。

（6）结合公众参与，弥补环境影响评价可能出现的疏忽和遗漏，进而使拟建项目的规划、设计和环境管理更趋完善与合理，力求拟议项目的建设及运营在环境效益、社会效益和经济效益方面取得最优化的统一；为项目的运营管理和环境管理提供科学依据，为项目所在地区的经济发展规划、环保规划提供依据，并给决策者提供协调环境与发展关系的科学依据。

## 1.6  编制依据

### 1.6.1  法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，1989.12.26；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2003.9.1；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2000.9.1；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2008.6.1

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005.4.1；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997.3.1；

- 《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.28；

- 《中华人民共和国公路法》，2004.8.28；

- 《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1；

- 《中华人民共和国防洪法》，1998.1.1；

- 《中华人民共和国文物保护法》，2007.12.29；

- 《中华人民共和国水法》，2002.10.1；

- 《中华人民共和国渔业法》，2004.8.28；

- 《中华人民共和国野生动物保护法》，2004.8.28；

- 《中华人民共和国野生植物保护条例》，国务院第204号令，1997.1.1；

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998.11.29；

- 《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号,2011.12.1，

- 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，国务院令第284号，

- 《基本农田保护条例》，国务院令第257号，1998.12.27；

- 《风景名胜区条例》，国务院，2006.9.19；

- 《国家重点保护野生植物名录（第一批）》（国家林业局、农业部第4号令）；

- 《环境影响评价公众参与暂行办法》，（环发[2006]28号文），2006.3.18；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，国家环保部，2008.10.1；

- 《河南省建设项目环境保护管理条例》，2007.5.1。

- 《公路建设项目水土保持工作规定》，（水保[2001]12号文）；

### 1.6.2  技术标准

- 《环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1-2011）；

- 《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）；

- 《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3～93）；

- 《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011）；

- 《城市公共交通站、场、厂设计规范》（CJJ15-87）；

- 《城市道路设计规范》（CJJ37-90）；

### 1.6.3  世行政策

- Environmental Assessment 环境评价（OP/BP4.01），触及该政策。

- Natural Habitats 自然栖息地（OP4.04），项目不涉及该政策定义的重要自然栖息地，不触及该政策。

- Pest Management 病虫害管理（OP4.09），项目不涉及病虫害问题，不触及该政策。

- Indigenous People少数民族（OP4.10,1991.9），没有发现如OP4.10所定义的土著居民特征的人群，不触及该政策。

- Cultural Property 物质文化资源(OP4.11,1999.8)，项目地区涉及文化遗产和旅游景点，触及该政策。

- Involuntary Resettlement 非自愿移民(OP4.12,2001.12)，项目不涉及拆迁，不触及该政策。

- Forestry林业(OP4.36,1993.9)，项目不涉及征用林地，不触及该政策。

- Safety of Dams大坝安全(OP4.37,2001.10)，项目不涉及大坝，不触及该政策。

- Projects on International Waterways国际水道(OP7.50,2001.6)，项目不涉及国际水道，不触及该政策。

- Projects in Disputed Areas争议地区(OP7.60,2001.6)，项目不涉及争议地区，不触及该政策。

- Disclosure of Information 信息公开（BP17.50,1993.9），应用该政策。

- Environmental, Health, and Safety Guidelines 国际金融公司（IFC）、世界银行（WB）《环境、健康与安全通用指南》。

### 1.6.4  相关规划

- 《焦作市城市总体规划》（2008-2020年）；

- 《焦作市2030年城市空间总体发展规划》；

- 《焦作市水环境功能区划》（2004）；

- 焦作市环境功能区划；

### 1.6.5  项目文件

- 项目委托书（见附件1）；

- 《世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目可行性研究报告》，山东大学，2013.9；

- 《世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目水土保持方案报告书（报批稿）》，焦作市水利勘察设计研究院，2013.？；

- 《世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目移民安置行动计划》，山东大学非自愿移民研究中心，2013. ？；

- 《中国：焦作绿色交通及交通安全综合改善项目鉴别团备忘录》（2012年4月16-18日）；

- 《中国：焦作绿色交通及交通安全综合改善项目预评估团备忘录》（2013年8月5-9日）。

## 1.7  评价标准

根据工程所在区域焦作市环境功能区划及焦作市环境保护局《关于世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目环境影响评价执行标准的复函》附件2，本次评价工作采用的评级标准如下。

### 1.7.1  环境质量标准

1.7.1.1  水环境

项目区域内大沙河、群英河、瓮涧河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，南水北调中线一期工程干渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，具体标准值见表1-1。

表1-1        地表水环境质量标准(GB3838-2002)		 （单位:mg/L）(pH除外)

| 水体 |  | 大沙河、群英河、瓮涧河 | 南水北调中线一期工程干渠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 执行的水质标准 |  | Ⅳ类 | Ⅱ类 |
| 1 | pH值(无量纲) | 6～9 | 6～9 |
| 2 | CODcr ≤ | 30 | 15 |
| 3 | BOD5 ≤ | 6 | 3 |
| 4 | 氨氮≤ | 1.5 | 0.5 |
| 5 | 石油类≤ | 0.5 | 0.05 |

1.7.1.2  大气环境

项目沿线路段均执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，各类标准值具体见表1-2。

表1-2                    环境空气质量标准

| 标准号 | 标准名称 | 标准值与等级 | 污染物 |  | 标准值（mg/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3095-1996 | 《环境空气质量标准》 | 二级 | TSP | 日平均值 | 0.3 |
|  |  |  | PM10 | 日平均值 | 0.15 |
|  |  |  | NO2 | 日平均值 | 0.12 |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 0.24 |
|  |  |  | SO2 | 日平均值 | 0.15 |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 0.50 |
|  |  |  | CO | 日平均值 | 4.0 |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 10.0 |

1.7.1.3  声环境

本项目评价区内村庄集中居民点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准；评价道路两侧红线外35米以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，红线35米以外区域执行2类标准。《声环境质量标准》（GB3096-2008）具体标准值见表1-3。

表1-3                      声环境质量标准

| 类 别 | 昼 间 dB(A) | 夜 间dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |
| 4a | 70 | 55 |

### 1.7.2  污染物排放标准

1.7.2.1  水环境

项目废（污）水禁止排入群英河、瓮涧河和南水北调中线一期工程干渠。本项目道路工程和场站工程施工期产生的生活污水经施工营地自建化粪池收集和处理后，委托焦作市政管理部门派遣吸粪车定期清理，施工废水经隔油沉淀处理后回用，不外排；公交场站和安全教育基地运营期废水均排入城市污水管网，最终进入城市污水处理厂，废水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准，具体标准值见表1-4。

表1-4                      污水排放标准

| 标准号 | 标准名称 | 标准值与等级 | 污染物 | 标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB8978-1996 | 《污水综合排放标准》 | 二级 | pH | 6～9 |
|  |  |  | SS | 150 |
|  |  |  | BOD5 | 30 |
|  |  |  | COD | 150 |
|  |  |  | 石油类 | 10 |
|  |  |  | 动植物油 | 15 |
|  |  |  | 氨氮 | 25 |

1.7.2.2  大气环境

项目大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，各类标准值具体见表1-5。

表1-5                    大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放 浓度(mg/m³) | 最高允许排放速率(kg/h) |  | 无组织排放监控浓度限值点(mg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度(m) | 二级 |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点1.0 |

1.7.2.3  声环境

本项目公交停保场、公交保修场、安全教育基地厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准，施工期施工场界执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2012)中的相关标准。各标准值见表1-6，1-7。

表1-6              工业企业厂界环境噪声排放标准

|  | 昼 间 | 夜 间 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类区 | 60dB（A） | 50dB（A） | 公交场站厂界外1m |

表1-7                     建筑施工场界噪声限值

| 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- |
| 75 dB | 55 dB |

## 1.8  评价等级

根据建设项目中各子项目的工程特点及所在地的环境特征，按照《环境影响评价技术导则》及《公路建设环境影响评价规范》对各子项工程评价专题及评价工作等级确定结果列于表1-8。

表1.-8                    评价专题及评价等级一览表

| 子项名称 | 评价专题 | 评价等级 | 依 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿色旅游走廊 | 生态 | 三级 | 依据HJ19-2011，工程占地范围<2km²，道路长度<50km，且工程范围内无特殊、重要生态敏感区。 |
|  | 噪声 | 三级 | 依据HJ/T2.4-2009，项目建设区域处于2类地区，建设前后噪声级增高量低于3dBA，且受影响人口增加较少。 |
|  | 大气 | / | 根据HJ2.2-2008，项目为人行及自行车专用道，运行期无废气污染源，不进行大气评价。 |
|  | 地表水环境 | 三级 | 依据HJ/T2.3-93，项目营运期产生少量生活污水，污水水质简单，纳污水体执行Ⅳ类地面水标准的小河。 |
| 公共交通基础设施建设及改善 | 生态 | 三级 | 依据HJ19-2011，工程占地范围<2km²，且工程范围内无特殊、重要生态敏感区。 |
|  | 噪声 | 三级 | 依据HJ/T2.4-2009，公交场站建设前后噪声级增高很小（噪声级增高量达在3dBA以内），且受影响人口变化不大。 |
|  | 大气 | 三级 | 公交场站无集中污染物排放源，确定评价等级为三级。 |
|  | 地表水环境 | 三级 | 依据HJ/T2.3-93，项目所排废水量248.2m³/d＜1000m³/d，排放的水污染物主要为非持久性污染物，需预测浓度的水质参数数目＜7，污水水质的复杂程度为“简单”，经处理后排入市政污水管网，最终进入城市污水处理厂。 |
| 安全系统综合走廊 | 生态 | 三级 | 依据HJ19-2011，工程占地范围<2km²，且工程范围内无特殊、重要生态敏感区。 |
|  | 噪声 | 三级 | 依据HJ/T2.4-2009，公交场站建设前后噪声级增高很小（噪声级增高量达在3dBA以内），且受影响人口变化不大。 |
|  | 大气 | 三级 | 培训基地无集中污染物排放源，确定评价等级为三级。 |
|  | 地表水环境 | 三级 | 依据HJ/T2.3-93，培训基地所排废水量12.1m³/d＜200m³/d，排放的水污染物主要为非持久性污染物，需预测浓度的水质参数数目＜7，污水水质的复杂程度为“简单”，经处理后排入市政污水管网，最终进入城市污水处理厂。 |

根据世行安保政策OP4.01《环境评价》的规定，本项目拟建设内容在施工期和运营期所产生的环境影响，本项目定为B类项目。

## 1.9  评价范围

根据拟建项目环境影响评价的特点和实际操作经验，结合拟建公路沿线的环境特征，本项目环境评价范围确定如下。

表1-9                         评价范围一览表

| 子项名称 | 评价因子 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 绿色旅游走廊 | 生态 | 主要为施工期，以道路中心线两侧各50m以内的区域，以及道路沿线扰动范围（包括施工道路）。 |
|  | 噪声 | 主要为施工期，以道路中心线两侧各200m以内的范围 |
|  | 空气 | 主要为施工期，以道路中心线两侧各50m范围。 |
|  | 水环境 | 主要为施工期，群英河、瓮涧河、南水北调中线一期工程总干渠 |
|  | 社会环境 | 主要为施工期，以道路中心线两侧各50m以内的范围，调查范围适当扩大至拟建绿道直接影响区。 |
| 公共交通基础设施建设及改善 | 生态 | 公交场站工程范围及工程施工可能涉及的区域。 |
|  | 噪声 | 公交场站厂界外200m。 |
|  | 空气 | 公交场站工程范围及工程施工可能涉及的区域。 |
|  | 水环境 | 不划评价范围，只进行排放达标分析。 |
|  | 环境风险 | 公交场站柴油储罐区周围3km |
|  | 社会环境 | 周围交通 |
| 安全系统综合走廊 | 生态 | 公交场站工程范围及工程施工可能涉及的区域。 |
|  | 噪声 | 道路红线35m内。 |
|  | 空气 | 道路红线200m内。 |
|  | 水环境 | 不划评价范围，只进行排放达标分析。 |
|  | 社会环境 | 周围交通 |

## 1.10  评价方法

本评价采用“以点或代表性区段为主，点段结合，反馈全线”的原则进行评价。社会环境、景观影响评述主要采用调查分析的方法；声环境评价主要采用模式计算的方法；环境空气质量影响评价采用调查分析和模式计算相结合的方法；地表水环境影响评价采用资料收集法；生态环境影响评价主要采生态机理法。

## 1.11  评价时段

本次评价时段分为施工期和运营期。施工期与工程建设期相同；运营期与车流量预测年度一致。即：

施工期：项目建设期限为4年，从2014年开始，于2018年完成各项工程的建设。

运营期：2018年。

## 1.12  环境保护目标

### 1.12.1  生态保护目标

2013年9月30号，经焦作市文物局专家陪同对绿色旅游走廊选线沿线文物进行现场调查，本项目评价范围内涉及群英河灌渠（市级文物保护单位）、王兰广墓（市级文物保护单位）、娘娘庙（县级文物保护单位）3处文物保护单位，经咨询焦作市林业局、焦作市国土局等单位，绿色旅游走廊选线没有自然保护区、风景名胜区、森林公园、和基本农田保护区等生态敏感目标分布。

### 1.12.2  环境空气及声环境保护目标

根据确定的评价范围，本项目绿色旅游走廊、安全综合走廊和公交场站工程的噪声、大气环境保护目标见表1-10。

表1-10               评价范围内噪声、大气环境保护目标

| 道路名称 |  | 序号 | 敏感点 名称 | 最近距离（m） |  | 与道路的位置关系 | 敏感点概况 | 环境影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 距道路 中心线 | 高差 |  |  |  |
| 解放路 |  | 1 | 河南理工大学家属院 | 28 | 0 | 北侧 | 多层，钢混结构 | 噪声、大气 |
|  |  | 2 | 实验中学 | 55 | 0 | 南侧 | 学校 | 噪声、大气 |
|  |  | 3 | 焦作市中医院门诊部 | 43 | 0 | 南侧 | 医院 | 噪声、大气 |
|  |  | 4 | 焦作市第一人民医院 | 97 | 0 | 北侧 | 学校 | 噪声、大气 |
| 塔南路 |  | 5 | 小庄新村居民 | 60 | 0 | 西侧 | 多层，钢混结构 | 噪声、大气 |
|  |  | 6 | 新新家园 | 26 | 0 | 东侧 | 3层，砖混结构 | 噪声、大气 |
|  |  | 7 | 万方学校 | 36 | 0 | 西侧 | 多层，钢混结构 | 噪声、大气 |
|  |  | 8 | 铝厂家属院 | 54 | 0 | 东侧 | 多层，钢混结构 | 噪声、大气 |
| 站前路 |  | 9 | 环城南路第一小学 | 24 | 0 | 北侧 | 学校 | 噪声、大气 |
|  |  | 10 | 焦作二十二中 | 36 | 0 | 北侧 | 学校 | 噪声、大气 |
| 人民路 |  | 11 | 都市花园 | 44 | 0 | 北侧 | 多层，钢混结构 | 噪声、大气 |
|  |  | 12 | 山阳区人民政府 | 53 | 0 | 北侧 | 行政办公区 | 噪声、大气 |
|  |  | 13 | 一代天骄幼儿园 | 43 | 0 | 南侧 | 学校 | 噪声、大气 |
| 绿色旅游走廊 |  | 14 | 龙卧村 | 10 | / | 穿越 | 1层，砖混结构 | 大气、噪声 |
|  |  | 15 | 龙寺村 | 5 | / | 南侧 | 1层，砖混结构 | 大气、噪声 |
|  |  | 16 | 群英河灌渠 | 正交 | / | 东侧 | 市级文物保护单位 | 大气、振动 |
|  |  | 17 | 王兰广墓 | 12 | / | 东侧 | 市级文物保护单位 | 大气、振动 |
|  |  | 18 | 圆融寺 | 200 | / | 北侧 | 国家4A级旅游景区 | 大气、振动 |
|  |  | 19 | 娘娘庙 | 25 | / | 西侧 | 县级文物保护单位 | 大气、振动 |
|  |  | 20 | 龙寺陵园 | 8 | / | 南侧 | 物质文化遗产，无相关手续 | 大气、振动 |
|  |  | 21 | 当阳峪宋代瓷窑 | 415 | / | 北侧 | 全国重点文物保护单位 | 大气 |
|  |  | 22 | 人民公园 | 穿过 | / | / | 市内游园 | 噪声 |
|  |  | 23 | 缝山公园 | 55 | / | 北侧 | 市内游园 | 噪声 |
|  |  | 24 | 龙源湖公园 | 终点 | / | / | 市内游园 | 大气、噪声 |
| 义门公交停保场 |  | 25 | 义门村 | 距离东厂界110m | 0 | / | 2层，钢混结构 | 噪声、大气 |
| 东学固公交保修场 |  | 26 | 东学固村 | 距离厂界45m | 0 | / | 2层，砖混结构 | 噪声、大气 |
| 大北张公交停保场 |  | 27 | 小北张村 | 距离北厂界490m | 0 | 北侧 | 2层，砖混结构 | 噪声、大气 |
| 中站公交停保场 |  | 28 | 居民楼 | 距离东厂界130m | 0 | 东侧 | 6层，砖混结构 | 噪声、大气 |
| 马村公交停保场 |  | 29 | 居民楼 | 距离东厂界10m | 0 | 东侧 | 11层，砖混结构 | 噪声、大气 |
| 安全教育基地 | 运管局 | 30 | 姚郭庄村 | 距离东厂界50m | 0 | / | 2层，砖混结构 | 噪声、大气 |
|  | 公安局 | 31 | 水运村 | 距离东厂界300m | 0 | / | 2层，砖混结构 | 噪声、大气 |

### 1.12.3  水环境保护目标

焦作市目前向城市供水的水厂有4处，均以地下水为水源，工程建设项目周边无饮用水源取水井。拟建项目涉及的地表水保护目标见表1-11。

表1-11                  地表水环境保护目标分布情况

| 序号 | 敏感目标名称 | 工程内容 | 与道路关系 | 功能类别 | 水体功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 群英河 | 绿色旅游走廊 | 临河、桥梁形式跨群英河 | Ⅳ类 | 景观用水 |
| 2 | 瓮涧河 | 绿色旅游走廊 | 临河 | Ⅳ类 | 景观用水 |
| 3 | 南水北调中线 一期工程干渠 | 塔南路综合走廊 | 桥梁形式跨干渠 | Ⅱ类 | 集中式饮用水源 |

## 1.13  项目环境影响识别与筛选

### 1.13.1  环境影响概要

本项目为绿色旅游走廊和公共交通交通改善工程，大力提高交通管理水平，充分挖掘城市现有道路网络的潜能，有效的改善焦作市目前的交通状况，以达到缓解交通、净化环境的效果。项目建设过程对局部地区生态、社会环境会产生一定负面影响，部分子项目建成后运行过程会产生一些噪声、废水、废气和固体废物，但是通过采取一定的环保措施，能够控制污染物的排放，减免不良影响，达到国家规定的排放标准。本次评价拟从正、负两个方面分析工程建设对自然和社会环境的影响因素，各子项目的环境影响识别与筛选结果见表1-12。

表1-12	                项目环境影响识别与筛选结果

| 子项目 |  | 环境影响识别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有利影响 | 不利影响 |
| 绿色旅游走廊建设 | 南起南起龙源湖公园，北至终点位于民主北路与影视路交口南侧，全长约17.833km，为自行车道 | 提升焦作市基础设施服务水平，优化城市居民和游客的出行方式 | 环境类型为城区及城郊的混合型环境，环境敏感点较多，工程量较大，影响范围和程度较大。施工期对植被、水环境、环境空气（施工扬尘）、声环境的影响较大。运营期对环境影响较小，主要为游客产生的生活污水和垃圾。 |
| 安全系统综合走廊建设 | 解放路、塔南路、人民路综合走廊/片区建设与改善 | 提高公交服务水平，加速缓解群众出行难的问题。 | 施工期将对周边的交通及环境造成一定影响。 |
|  | 道路交通安全教育与道路交通执法建设 | 提高市民及驾驶员交通安全意识，提高应急效率和减少事故损失 | 施工期将对周边的环境造成一定影响；运营期人员生活污水和生活垃圾产生环境影响。 |
| 公共交通基础设施建设及改善 | 火车站北广场公交换乘枢纽建设 | 运营期将提高枢纽的服务水平 | 土建工程量很小，对环境的干扰很小。施工期对环境的影响主要体现在对交通的干扰。 |
|  | 中站、马村公交停保场改造，新建东学固公交保养修理场、义门公交停保场、大北张公交停保场 | 为公交车提供提保养场所实现公交优先政策。 | 施工期将对周边的环境造成一定影响；运营期人员生活污水和生活垃圾产生环境影响。 |
|  | 建立焦作市智能公交系统 | 运营期对实现城市交通的有序化、科学化，实现道路资源的合理配置有很大作用。 | 项目内容属于咨询服务，没有土建工程量，不对环境产生影响。 |
|  | 购置绿色环保公交车辆 | 降低公交车废气排放量。 | 无 |
| 能力 建设 | 项目内容属于咨询服务，没有土建工程量，不对环境产生影响。 |  |  |

### 1.13.2  环境影响特征分析

1.13.2.1  施工准备和施工期

（1）工程施工期道路填筑、基础开挖等工程活动，将导致地表植被破坏、地表扰动、土壤裸露、局部地貌改变。

（2）工程征地、基础施工、材料设备和土石方运输等施工活动将占用和破坏城市道路，增加交通负荷。

（3）施工中的挖土机、打桩机、重型装载机及运输车辆等机械设备产生的噪声等会影响周围居民区、学校和医院等敏感点。

（4）施工过程中的生产作业废水，以及施工人员驻地排放的生活污水都会对周围区域造成影响。

（5）施工作业对环境空气的影响主要表现为扬尘污染，主要来源于土石方工程、地表开挖和运输过程。

（6）本项目排水管道施工基本采用开槽埋管，开槽出土堆积在槽口两侧易形成水土流失，同时雨水易淤积在未完工的槽中形成污水泥浆。

（7）本项目解放路、塔南路、人民路综合走廊/片区建设与改善工程和火车站北广场公交换乘枢纽建设工程施工可能会对局部交通、周边居民出行和安全、单位办公、商铺经营等产生短期不利影响。

1.13.2.2  运营期环境影响特征分析

本项目运营期的环境影响主要来自道路及公交场站汽车噪声、尾气对周围环境的污染影响，以及道路等对周围环境的景观影响。

## 1.14  环境影响要素识别与评价因子筛选

### 1.14.1  建设工程影响要素识别

根据建设项目性质及其对交通环境的改善和污染物的排放特点等，采用工程影响环境要素识别表对工程影响环境要素的程度及性质进行识别，识别结果列于表1-13、表1-14。

表1-13	                工程影响的环境要素程度识别

| 环境 资源 |  | 自然环境 |  |  |  |  |  | 生态资源 |  |  |  |  |  | 社会环境 |  |  |  |  |  |  | 生活质量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地下 水文 | 地下 水质 | 地表 水文 | 地表 水质 | 大气 质量 | 噪声 环境 | 城市 生态 | 森林 植被 | 野生 动物 | 水生 动物 | 濒危 动物 | 渔业 养殖 | 土地 利用 | 工业 发展 | 农业 发展 | 供水 | 交通 | 燃料 结构 | 节约 能源 | 健康 安全 | 社会 经济 | 文 物 古 迹 | 生活 水平 |
| 施工期 | 场地清理 | / | / | / | / | -1 | -1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | -1 | / | / | / | / | / | / |
|  | 地面挖掘 | / | / | / | / | -2 | -2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | -1 | / | / | / | / | / | / |
|  | 运输 | / | / | / | / | -1 | -1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | -1 | / | / | / | / | / | / |
|  | 安装建设 | / | / | / | / | / | -1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | -1 | / | / | / | / | / | / |
|  | 材料堆存 | / | / | / | / | -1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 小结 |  | / | / | / | / | -5 | -5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | -4 | / | / | / | / | / | / |
| 运 行 期 | 废水排放 | / | / | / | -1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | +2 | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气排放 | / | / | / | / | -1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | +2 | / | +1 | +2 | +2 | / | +2 |
|  | 噪声 | / | / | / | / | / | -1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | +2 | / | / | +2 | +2 | / | +2 |
|  | 固废排放 | / | / | / | / | / | / | -1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 产品 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | +3 | / | / | / | / | / |
|  | 就业 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | +1 |
|  | 住房 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 小结 |  | / | / | / | -1 | -1 | -1 | -2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | +1 | +4 | +4 | / | +5 |

注：① 3－重大影响；2－中等影响；1－轻微影响； “＋”表示有利影响； “－”表示不利影响。

② 工程运行期影响环境要素的程度包括正负两个方面，鉴于利大于弊，表中所列为主要影响。

表1-14	                  工程对环境影响的性质分析

| 影响性质 环境资源 |  | 不 利 影 响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 利 影 响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 |  |  |  |  | 运营期 |  |  |  |  | 施工期 |  |  |  |  | 运营期 |  |  |  |  |
|  |  | 短期 | 长期 | 可逆 | 不可逆 | 局部 | 广泛 | 短期 | 长期 | 可逆 | 不可逆 | 局部 | 广泛 | 短期 | 长期 | 局部 | 广泛 | 短期 | 长期 | 局部 | 广泛 |
| 自然 资源 | 地下水文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水质 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气质量 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声环境 |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物资源 | 城市生态 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 森林动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 野生动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水生动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 濒危动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 渔业养殖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会环境 | 土地利用 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供 水 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交 通 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 燃料结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活质量 | 节约能源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会经济 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |
|  | 文物古迹 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活水平 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |

### 1.14.2  环境影响评价因子筛选

根据工程分析，结合环境现状将本次环境影响评价因素筛选结果列于表1-15。

表1-15	                  环境影响评价因素筛选

| 项目 | 环境评价因子 | 分析或预测评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | CO、NO2、PM10 | CO、NO2 |
| 声环境 | 等效A声级 | 等效A声级 |
| 生态环境 | 土壤、植被、水土流失 | 土壤、植被、水土流失 |
| 社会环境 | 文物、交通、城市景观、生活质量 | / |